Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap”.
Program funkcjonalno-użytkowy

# Informacje podstawowe

## Nazwa zamówienia

Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap”.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy dotyczy zaprojektowania i wybudowania, 
w ramach ww. zamówienia, węzłów sieci szkieletowej i dystrybucyjnej we wskazanych pomieszczeniach wraz z dostawą i instalacją niezbędnej infrastruktury aktywnej.

## Obszar, którego dotyczy przedsięwzięcie opisywane przez Program funkcjonalno – użytkowy:

Obszar województwa łódzkiego. Budowa węzłów sieci szkieletowej ŁRST 2 
w placówkach medycznych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Wieruszów, Wieluń, Pajęczno, Radomsko i Opoczno, oraz węzłów sieci dystrybucyjnej ŁRST 2 
w miejscowościach: Huta, Osjaków, Rząśnia, Dworszowice Kościelne Kolonia, Silnica, Dmenin, Żarnów oraz Poświętne.

## Określenie przedsięwzięcia – nazwa i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień

| Kod CPV | Sformułowanie |
| --- | --- |
| 64.20.00.00-8 | Usługi telekomunikacyjne |
| 32.40.00.00-7 | Sieci |
| 71.32.00.00-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 45.31.40.00-1 | Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych |
| 45.00.00.00-7 | Roboty budowlane |

## Nazwa zamawiającego i adres

Województwo Łódzkie

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

## Opracowujący Program funkcjonalno – użytkowy

Jacek Taraska, Jacek Ziebura, Magdalena Suchan, Tomasz Walczak vel Walczyk, Łukasz Wcisłek

## Spis zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego

1.	Informacje podstawowe	3

1.1.	Nazwa zamówienia	3

1.2.	Obszar, którego dotyczy przedsięwzięcie opisywane przez Program funkcjonalno – użytkowy:	3

1.3.	Określenie przedsięwzięcia – nazwa i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień	3

1.4.	Nazwa zamawiającego i adres	3

1.5.	Opracowujący Program funkcjonalno – użytkowy	3

1.6.	Spis zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego	4

2.	Część opisowa	6

2.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	6

2.1.1.	Parametry charakterystyczne określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	6

2.1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	7

2.1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	11

2.1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych	11

2.2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	21

2.2.1.	Adaptacja pomieszczeń	21

2.2.2.	Kable optotelekomunikacyjne i osprzęt światłowodowy	24

2.2.3.	Prowadzenie kabli światłowodowych w obrębie nieruchomości WS i WD, poza budynkami	24

2.2.4.	Prowadzenie kabli światłowodowych w budynkach WS i WD	25

2.2.5.	Wymagania ogólne dot. funkcjonalności i urządzeń	26

2.2.6.	Szczegółowe wymagania minimalne dla urządzeń aktywnych DWDM warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej:	29

2.2.7.	Szczegółowe wymagania minimalne dla rozbudowy urządzeń aktywnych DWDM  w warstwie szkieletowej ŁRST:	30

2.2.8.	Szczegółowe wymagania minimalne dla urządzeń aktywnych MPLS warstwy szkieletowej:	30

2.2.9.	Szczegółowe wymagania minimalne dla urządzeń aktywnych MPLS warstwy dystrybucyjnej:	33

2.2.10.	System zarządzania	36

3.	Część informacyjna	37

3.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	37

3.2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	37

3.3.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	38

3.3.1.	Kopia mapy zasadniczej	38

3.3.2.	Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów	38

3.3.3.	Inwentaryzacja zieleni	38

3.3.4.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	38

3.3.5.	Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	39

3.3.6.	Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych	39

3.3.7.	Przyłączenie do innych istniejących sieci	39

# Część opisowa

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Parametry charakterystyczne określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Zamówienie jest elementem realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (ŁRST 2), który polega w szczególności na utworzeniu spójnej sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego, głównie w technologii światłowodowej. Inwestorem jest Województwo Łódzkie.

Po zakończeniu realizacji inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi telekomunikacyjnemu, który wykorzystywać ją będzie do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

ŁRST 2 zostanie przygotowana tak, aby zapewniać możliwość podłączenia w sposób niedyskryminujący każdemu z przedsiębiorców telekomunikacyjnych (operatorów ostatniej mili)  W celu zapewnienia dostępu do infrastruktury zbudowanej w ramach ŁRST 2, w punktach dystrybucyjnych ma zostać zapewniona rezerwa miejsca oraz mediów, które będą mogły zostać udostępnione przedsiębiorcom telekomunikacyjnym z przeznaczeniem na instalację urządzeń lub szaf telekomunikacyjnych. Korzystanie z ŁRST 2 ma być realizowane z uwzględnieniem kryteriów „otwartości dostępu” oraz „neutralności technologicznej” co przejawiać się będzie 
w szczególności w stosowaniu standardowych interfejsów oraz protokołów komunikacyjnych. Operator infrastruktury będzie nadzorował dostęp do sieci oraz usług, z wykorzystaniem specjalistycznych systemów bezpieczeństwa, nadzoru, zarządzania i administracji.

Realizacja zamówienia w części inwestycyjnej obejmować będzie dostawę włókien światłowodowych w formie IRU, utworzenie węzłów wraz z dostawą sprzętu aktywnego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i uruchomienie sieci. Dostawa włókien polegać będzie na zapewnieniu jednej lub dwóch par włókien światłowodowych ("ciemnych włókien") w relacjach umożliwiających połączenie wskazanych lokalizacji węzłów, w oparciu o nieodwoływalne prawo do wyłącznego użytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie IRU (ang. Indefeasible Right of Use) na okres 20 lat. Zadania inwestycyjne (IRUi węzły) będą realizowane w oparciu o szczegółowe założenia techniczne i wykonawcze sieci i projekt techniczny sieci, zestawionej przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koniecznych adaptacjach pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby węzłów.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy jednej lub dwóch par włókien światłowodowych („ciemnych włókien”) w relacjach sieci szkieletowej oraz dokładnie jednej pary włókien światłowodowych („ciemnych włókien”) w relacjach sieci dystrybucyjnej, umożliwiających połączenie wskazanych lokalizacji węzłów szkieletowych, w oparciu o IRU na okres 20 lat.

Dostarczone włókna muszą umożliwić zestawienie kompletnej sieci umożliwiającej świadczenie usług wyłącznie w oparciu o urządzenia aktywne dostarczone przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia i posadowione w wyspecyfikowanych węzłach szkieletowych oraz dystrybucyjnych, oraz zapewniać możliwość wykorzystania 
w przyszłości pełnej funkcjonalności tych urządzeń aktywnych. W szczególności długości włókien w poszczególnych relacjach oraz ich jakość muszą to umożliwiać.

Tabela 1a. Zestawienie lokalizacji węzłów szkieletowych

| l.p. | Oznaczenie w ramach SIWZ | Lokalizacja | Adres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS1 | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wieruszowie | ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów |
| 2 | WS2 | SP ZOZ w Wieluniu | ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń |
| 3 | WS3 | SP ZOZ W Pajęcznie | ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno |
| 4 | WS4 | Szpital Powiatowy w Radomsku | ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko |
| 5 | WS5 | SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie | ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno |

Tabela 1b. Zestawienie lokalizacji węzłów dystrybucyjnych

| l.p. | Oznaczenie w ramach SIWZ | Lokalizacja | Adres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WD1 | Szkoła Podstawowa w Hucie im. Adama Mickiewicza | Huta 46, 98-360 Lututów |
| 2 | WD2 | Kontener telekomunikacyjny na terenie za gminnym budynkiem komunalnym | ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków |
| 3 | WD3 | Gminny Ośrodek Zdrowia | ul. Waryńskiego 6, 98-332 Rząśnia |
| 4 | WD4 | Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Kościelnych | Kolonia 74, 98-331 Dworszowice Kościelne |
| 5 | WD5 | Gminny Ośrodek Kultury | Silnica 77, 97-532 Silnica |
| 6 | WD6 | Budynek po byłej szkole podstawowej w Dmeninie | Dmenin 124, 97-512 Dmenin |
| 7 | WD7 | Kontener telekomunikacyjny na terenie działki nr 78 w Żarnowie | ul. Strażacka, 26-330 Żarnów |
| 8 | WD8 | Kontener telekomunikacyjny w pobliżu budynku Urzędu Gminy Poświętne na terenie działki nr 505 lub 506 | ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne |

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie w ww. pomieszczeniu wszelkich prac niezbędnych do zapewnienia sprawnego i bezusterkowego działania instalowanych urządzeń aktywnych. oraz systemów zabezpieczeń.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dysponuje zaleceniami konserwatorów zabytków. W trakcie wykonywania projektu technicznego Wykonawca powinien zwrócić uwagę na istniejące obiekty i miejsca 
o charakterze zabytkowym, w tym: dzieła architektury i budownictwa, obiekty techniki, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca upamiętniające działalność wybitnych osobistości lub instytucji,  układy urbanistyczne itp.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno - Użytkowym

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami w poszczególnych dokumentach powinny one być interpretowane w sposób określony w § 18 ust. 7 umowy. Jednocześnie Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w założeniach technicznych sieci lub projekcie techniczno – wykonawczym sieci, a także projektach budowlanych i wykonawczych (zaakceptowanych  przez Zamawiającego) lub programie funkcjonalno - użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek lub uściśleń.

Wymogi odnośnie dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekty przyłączy powinny być uzgodnione z dostawcami mediów.

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty budowlane powinny posiadać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane innymi przepisami prawa.

Wykonawca sporządzi również projekty wykonawcze dla wszystkich koniecznych branż, 
a także inną dokumentację i opracowania wymaganą przez przepisy prawa lub wskazaną przez zamawiającego w umowie, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaprojektowany układ pomieszczeń powinien być zgodny z wymaganiami przepisów – zarówno PPOŻ jak i BHP dotyczącymi powierzchni technicznych.

Wymogi odnośnie robót budowlanych

Zakres robót budowlanych został opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i obejmować ma w szczególności budowę węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych ŁRST 2, 
w tym dostosowanie istniejących obiektów kubaturowych zlokalizowanych w ww. lokalizacjach oraz wyposażenie węzłów w sprzęt i urządzenia aktywne sieci szkieletowej i dystrybucyjnej ŁRST 2.

Organizacja robót wykonawczych, zaplecze dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja terenu budowy,

Wykonawca dopełni wszelkich formalności w celu zapewnienia prawidłowej organizacji robót wykonawczych oraz zabezpieczy właściwie teren plac budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji terenu budowy na własny koszt, w tym do uiszczania  wszelkich wymaganych opłat z tytułu wykorzystywanych mediów (w tym wody) oraz zapewnić odbiór nieczystości i odpadów.  Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru ich przez Zamawiającego.  Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników oraz wygody użytkowników obiektów, w których prowadzone są prace. Wykonawca musi przewidzieć 
i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem.

Wymagania w zakresie promocji projektu

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania tablic informacyjnych (w trakcie budowy) oraz pamiątkowych (po zakończeniu prac) zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” (plik dostępny na stronie www.rpo.lodzkie.pl)

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Naruszone interesy osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy zgodnie prawem cywilnym.

W szczególności Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, w szczególności za właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego oraz zarządcę nieruchomości oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie również minimalizować wpływ uciążliwości prowadzonych robót na użytkowników obiektów, w których prowadzone są prace i na otaczające środowisko, w szczególności wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia. Prace generujące duży hałas  będą wykonywane w sposób i czasie uzgodnionym z dyrekcją szpitala.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Wykonawcy 
i pracownicy podwykonawców nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny.

Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót na wysokości.

Materiały, wyroby budowlane

Wykonawca zapewni stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, w odpowiedniej dla Zamówienia ilości, spełniających wymagania projektowe i posiadających odpowiednie świadectwa i wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie materiały i wyroby budowlane muszą być nowe i nieużywane, a w dokumentacji należy zawrzeć wszystkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowały swoją jakość 
i właściwości.

Sprzęt, maszyny i środki transportu

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz potrzebne środki transportu do realizacji Zamówienia. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapobiegających uszkodzeniu dróg wewnętrznych poprzez zastosowanie odpowiednich pojazdów i odpowiedniego rozłożenia ładunków,

Wykonanie robót

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 
i umową wraz z załącznikami dokumentacją projektową, przez wykwalifikowanych wykonawców 
i pracowników, z. zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. W celu kontroli jakości, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów – w tym o ile to możliwe - u źródła ich wytwarzania, w związku 
z czym  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Kontrola będzie przeprowadzana w sposób określony w umowie.

Odbiór robót

Roboty budowlane podlegają odbiorowi, który polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O stwierdzeniu zakończenia robót oraz gotowości do odbioru  Wykonawca powiadamia Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszelkie prace (w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszące, w tym – jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa -  geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza)  Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wybudowana w ramach niniejszego zamówienia infrastruktura ma wesprzeć realizacje zadań Województwa Łódzkiego. W szczególności utworzona sieć ma umożliwiać świadczenie usług NGA (ang. Next Generation Access). Będzie więc cechować się prędkością 
i przepustowością na poziomie, który umożliwi między innymi dostarczanie treści wysokiej rozdzielczości.

Projekt zakłada utworzenie szkieletowej światłowodowej sieci (wraz z 5 węzłami szkieletowymi) i dystrybucyjnej na wybranym obszarze Województwa Łódzkiego, a także przygotowanie infrastruktury aktywnej umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci dostępowych i usług szerokopasmowych do odbiorców końcowych.

Realizacja całego projektu sieci ŁRST 2 w części inwestycyjnej obejmować będzie dostawę włókien światłowodowych w formie IRU, utworzenie węzłów wraz z dostawę sprzętu aktywnego 
w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i uruchomienie sieci. Dostawa włókien polegać będzie na zapewnieniu jednej lub dwóch par włókien światłowodowych ("ciemnych włókien") w relacjach umożliwiających połączenie wskazanych lokalizacji węzłów, w oparciu o prawo do wyłącznego użytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadzie IRU (ang. Indefeasible Right of Use), tzn. nieodwoływalnego prawa używania przez okres 20 lat. Zadania inwestycyjne (IRU i węzły) będą realizowane w oparciu o szczegółowe założenia techniczne i wykonawcze sieci i projekt techniczny sieci, zestawionej przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koniecznych adaptacjach pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby węzłów.

Sieć szerokopasmowa, której integralną częścią są węzły szkieletowe i dystrybucyjne, zostanie wybudowana w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna 
– 2 Etap”. Jej celem będzie świadczenie usług obywatelom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej wybranych obszarów znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, w tym przede wszystkim regionów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, możliwość powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług oraz informacji oferowanych przez Internet.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

2.1.4.1 Węzły szkieletowe

Dla potrzeb wybudowania węzłów szkieletowych sieci szkieletowej ŁRST 2 wybrano pomieszczenia zlokalizowane na terenie placówek medycznych wymienionych w Tabeli 1a. Dla poszczególnych węzłów wybrane zostały następujące pomieszczenia:

WS1 – Wieruszów

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie na potrzeby Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej przeznaczył pomieszczenie piwniczne szpitala w budynku przy ul. Warszawskiej 104 w Wieruszowie położonym na działce Nr 546/3; 547/3. Jest to pomieszczenie o powierzchni 27m² i wysokości 2,1 metra. Pomieszczenie udostępnione zostanie w całości dla potrzeb węzła szkieletowego. W sąsiednim pomieszczeniu znajduje się agregat prądotwórczy i rozdzielni elektryczna. Adaptacja pomieszczenia będzie polegać m.in. na przeniesieniu lub zabudowaniu instalacji co, wodnej i elektrycznej oraz zamurowaniu okna z wykonaniem atrapy okiennej. Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie 
i wykonanie wszystkich niezbędnych prac i adaptacji pomieszczenia oraz jego wyposażenie wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń. Poniżej uproszczony schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rysunek 1: Pomieszczenie w szpitalu powiatowym przy ulicy Warszawskiej 104 w Wieruszowie, nr działki 546/3, 547/3, przeznaczone dla potrzeb budowy węzła szkieletowego ŁRST 2

Prace należy wykonać w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego 
i bezusterkowego działania instalowanych urządzeń aktywnych oraz systemów zabezpieczeń określonych przez Wykonawcę we Wstępnym Projekcie Technicznym.

WS2 – Wieluń

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu przeznaczył na potrzeby węzła szkieletowego ŁRST 2 pomieszczenie znajdujące się w budynku gospodarczym nr 16, przy ulicy Szpitalnej 16 w Wieluniu, nr działki 30/13. Jest to budynek wolnostojący z zamurowanym wejściem oraz z kratami w oknach (dostęp do środka po uprzednim wykuciu nowego wejścia 
z zewnątrz). Adaptacja swoim zakresem obejmować może objąć kompletny remont budynku lub jego część. Budynek może być zawilgocony. Poniżej uproszczony schemat ww. budynku:

Rysunek 2: Pomieszczenie w budynku nr 16 szpitala powiatowego przy ulicy Szpitalnej 16 w Wieluniu, nr działki 30/13., przeznaczone dla potrzeb budowy węzła szkieletowego ŁRST 2

WS3 – Pajęczno

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie na potrzeby ŁRST 2 przeznaczyło część pomieszczenia (zaznaczonego na poniższym rysunku kolorem żółtym) w budynku gospodarczym na parterze szpitala przy ulicy 1-go Maja 13/15 w Pajęcznie, nr działki 4503/2 z dostępem całodobowym. Zasilanie w budynku podłączone jest pod agregat prądotwórczy. Dla potrzeb ŁRST 2 ma zostać wydzielona część o wymiarach około 4 x 4,37 – wysokość ponad 4 metry. Pomieszczenie jest w trakcie przebudowy na kotłownię. W ramach adaptacji należy wykonać m.in.: zmianę układu pomieszczenia poprzez wymurowanie ścianki działowej o określonej odporności ogniowej i grubości min 12 cm oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego do kotłowni wraz z przełożeniem drzwi z obecnego wejścia. Poniżej uproszczony schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rysunek 3: Pomieszczenie w budynku szpitala powiatowego przy ulicy 1-go Maja 13/15 w Pajęcznie, nr działki 4503/2., przeznaczone dla potrzeb budowy węzła szkieletowego ŁRST 2

WS4 – Radomsko

Starostwo Powiatowe w Radomsku przeznaczyło na potrzeby ŁRST 2 pomieszczenia (oznaczone na poniższym rysunku numerami 1, 2 i 3 - do wyboru w zależności od potrzeb - istnieje możliwość wykorzystania więcej niż jednego i ewentualnego połączenia tych pomieszczeń) wolnostojącym budynku gospodarczym na terenie szpitala powiatowego przy ulicy Jagiellońskiej 36 w Radomsku, nr działki 182/3 z całodobowym dostępem do pomieszczeń 
i wyłącznym użytkowaniem przez ŁRST 2. Budynek znajduje się w odległości ok. 60m od głównego budynku szpitala i ok 70m od trafostacji. Przed budynkiem zlokalizowana jest studzienka teletechniczna, którą można poprowadzić przewody – doprowadzając przewody do istniejącej kanalizacji należy ominąć pomieszczenie stacji rozprężania tlenu. Poniżej uproszczony schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rysunek 4: Pomieszczenia w budynku szpitala powiatowego przy ulicy Jagiellońskiej 36 w Radomsku, nr działki 182/3, przeznaczone dla potrzeb budowy węzła ŁRST 2

WS5 – Opoczno

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie przeznaczył pomieszczenie w piwnicy budynku A przy ul. Partyzantów 30 
w Opocznie, działka 106. Pomieszczenie posiada niezależne wejście z głównego ciągu komunikacyjnego zapewniającego dostęp 24 godz. na dobę, we wszystkie dni roku. Konieczne jest wydzielenie pomieszczenia dla potrzeb ŁRST 2 poprzez zaprojektowanie i wybudowanie ścianek działowych (możliwe jest wydzielenie pomieszczenia o wymiarach 6,3x3,2x3,4m). Istnieje możliwość zaprojektowania i wybudowania ścianek działowych tak aby ograniczyć konieczność zabudowy zakratowanych okien i istniejących instalacji. Poniżej uproszczony schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rysunek 5: Pomieszczenie w budynku A ZOZ przy ul. Partyzantów 30 w Opocznie, przeznaczone dla potrzeb budowy węzła szkieletowego ŁRST 2

UWAGA!

W uzasadnionych przypadkach (wynikających z przyczyn o charakterze technicznym lub organizacyjnym) Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie węzła w zewnętrznym kontenerze telekomunikacyjnym, dostarczonym i zainstalowanym przez Wykonawcę na terenie nieruchomości danego węzła. Parametry dostarczonego kontenera i jego wyposażenie muszą zapewniać pełną funkcjonalność węzła oraz bezawaryjną pracę umieszczonych w nim urządzeń.

Dodatkowe rysunki poglądowe oraz zdjęcia pomieszczeń, w których zlokalizowane mają zostać węzły szkieletowe ŁRST 2 stanowią załącznik do niniejszego PFU.

2.1.4.2 Węzły dystrybucyjne

Dla potrzeb wybudowania węzłów dystrybucyjnych sieci szkieletowej ŁRST 2 wybrano pomieszczenia zlokalizowane na terenie budynków wymienionych w Tabeli 1b. Dla poszczególnych węzłów wybrane zostały następujące pomieszczenia:

WD1 – Huta

Urząd Gminy w Lututowie na potrzeby ŁRST 2 przeznaczył pomieszczenie o wymiarach 2,3 x 6 metrów i wysokości 3 metrów zlokalizowane na parterze szkoły w miejscowości 
Huta 46, nr działki 42. Dostęp do pomieszczenia całodobowy po zaprojektowaniu i wybudowaniu osobnego wejścia w miejscu istniejącego okna. Drugie okno do zamurowania i zrobienia atrapy 
z zewnątrz. Dwa otwory drzwiowe wewnętrzne do zamurowania. Do wykonania odrębna instalacja elektryczna – słup trakcyjny w odległości 15 metrów od pomieszczenia. Prace adaptacyjne wymagają usunięcia kaloryfera i przeniesienia instalacji elektrycznej. Poniżej uproszczony schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rysunek 6: Pomieszczenie w budynku szkoły w miejscowości Huta 46, nr działki 42, przeznaczone dla potrzeb budowy węzła szkieletowego ŁRST 2

WD2 – Osjaków

Urząd Gminy w Osjakowie przeznaczył na potrzeby węzła ŁRST 2 teren znajdujący się na działce przy ulicy Wieluńskiej 11 w Osjakowie, nr działki 218/3. Zadaniem Wykonawcy jest posadowienie za budynkiem komunalnym znajdującym się na działce kontenera telekomunikacyjnego oraz jego wyposażenie, ogrodzenie i podłączenie do sieci energetycznej.

Rysunek 7: Zaznaczony budynek komunalnym przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie, Na działce za nim należy umiejscowić kontener telekomunikacyjny jako węzeł dystrybucyjny ŁRST 2

WD3 – Rząśnia

Urząd Gminy w Rząśni na potrzeby ŁRST 2 przeznaczył pomieszczenie w piwnicy  budynku gminnego ośrodka zdrowia przy ulicy Waryńskiego 6 w Rząśni, nr działki 965/4, 657/4. Pomieszczenie ma wymiary 4,19x2,75 m (11,52 m²) oraz wysokość 2,3 metra. Pomieszczenie posiada wejście z ogólnie dostępnego korytarza i jest przeznaczone do wyłącznego wykorzystania dla potrzeb węzła ŁRST 2. Celem adaptacji należy usunąć, przenieść lub zabezpieczyć instalację co, wodną z 2 kranami oraz elektryczną. Ponadto należy zamurować okno i wykonać atrapę okienną oraz skuć glazurę. Poniżej uproszczony schemat lokalizacji proponowanego pomieszczenia:

Rysunek 8: Pomieszczenie w budynku gminnego ośrodka zdrowia przy ul. Waryńskiego 6 w Rząśni, przeznaczone dla potrzeb budowy węzła dystrybucyjnego ŁRST 2

WD4 –Dworszowice Kościelne Kolonia

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy przeznaczył na potrzeby ŁRST 2 pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w wolnostojącym budynku na terenie szkoły w Dworszowicach Kościelnych Kolonii 74, nr działki 361/2. Wymiary pomieszczenia to 4,6x3,9x2,2 m. W budynku nie ma żadnych instalacji wewnętrznych. Budynek jest oddalony od drogi publicznej ok. 100 m – dojazd przez bramę wjazdową do szkoły i wewnętrzną drogę. Do pomieszczenia prowadzą osobne drzwi - swobodny dostęp po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Miejsce wykonania przyłączenia energii elektrycznej: słup energetyczny oddalony od budynku ok. 100 m.

Rysunek 9 Budynek w Dworszowicach Kościelnych przeznaczony dla potrzeb zlokalizowania węzła ŁRST 2

WD5 – Silnica

Urząd Gminy Żytno przeznaczył pomieszczenie na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sinicy 77, działka 794/1. Powierzchnia pomieszczenia to ok. 20m2, a wysokość: ponad 3 metry. Pomieszczenie zostanie udostępnione do wyłącznego wykorzystania dla potrzeb ŁRST 2. Dostęp do pomieszczenia całodobowy po wykonaniu osobnego wejścia. Niezbędna adaptacja wymaga zamurowania drzwi wejściowych wewnątrz, a w miejscu okna zaprojektowania i wybudowania drzwi wejściowych oraz usunięcia, przeniesienia lub zabezpieczenia instalacji co z pozostawieniem pionów oraz górnej i dolnej rury co biegnących przy suficie i podłodze lub ich przeniesieniem.

Rysunek 10 Budynek w miejscowości Silnica, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla zlokalizowania węzła ŁRST 2.

WD6 – Dmenin

Urząd Gminy Kodrąb przeznaczył pomieszczenie na pierwszym piętrze budynku po byłej szkole w Dmeninie 124, działka 51. Powierzchnia pomieszczenia to ok. 20m2, a wysokość: ponad 3 metry. Do pomieszczenia prowadzi osobne wejście umiejscowione od zaplecza budynku i dodatkowa krata na korytarzu. Rozdzielnia elektryczna znajduje się na tym samym piętrze. Pomieszczenie zostanie udostępnione do wyłącznego wykorzystania dla potrzeb ŁRST 2. Pomieszczenie ma drewnianą podłogę, która może nie wytrzymać ciężaru urządzeń, 
a piętro niżej znajduje się pusta przestrzeń co może utrudnić ewentualne wzmocnienie stropów.

Rysunek 12 Budynek w miejscowości Silnica, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla zlokalizowania węzła ŁRST 2.

WD7 – Żarnów

Urząd Gminy w Żarnowie na potrzeby ŁRST 2 przeznaczył część terenu w Żarnowie przy ulicy Strażackiej, nr działki 78. Zadaniem Wykonawcy jest posadowienie na działce kontenera telekomunikacyjnego oraz jego wyposażenie, ogrodzenie i podłączenie do sieci energetycznej.

Rysunek 13: Teren na działce 78 jest miejscem ulokowania kontenera telekomunikacyjnego przeznaczonego dla potrzeb budowy węzła dystrybucyjnego ŁRST 2

WD8 – Poświętne

Urząd Gminy w Poświętne przeznaczył na potrzeby ŁRST 2 teren znajdujący się w pobliżu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem, nr działki 506 lub 505 (lokalizacja zostanie uzgodniona przez Wykonawcę i Zamawiającego na etapie sporządzania wstępnych założeń technicznych). Wskazane jest zbudowanie kontenerem telekomunikacyjnego z ogrodzeniem i podłączeniem do sieci energetycznej.

Rysunek 14 Teren na działkach 505 lub 506 jest miejscem ulokowania kontenera telekomunikacyjnego przeznaczonego dla potrzeb budowy węzła dystrybucyjnego ŁRST 2

UWAGA!

W uzasadnionych przypadkach (wynikających z przyczyn o charakterze technicznym lub organizacyjnym) Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie węzła w zewnętrznym kontenerze telekomunikacyjnym, dostarczonym i zainstalowanym przez Wykonawcę na terenie nieruchomości danego węzła. Parametry dostarczonego kontenera i jego wyposażenie muszą zapewniać pełną funkcjonalność węzła oraz bezawaryjną pracę umieszczonych w nim urządzeń.

Dodatkowe rysunki poglądowe oraz zdjęcia pomieszczeń, w których zlokalizowane mają zostać węzły szkieletowe ŁRST 2 stanowią załącznik do niniejszego PFU.

## Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Adaptacja pomieszczeń

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych ŁRST, w tym zaprojektowanie, zaplanowanie i wykonanie adaptacji wskazanych pomieszczeń w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie prac budowlanych niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania instalowanych urządzeń aktywnych oraz systemów zabezpieczeń. W szczególności powinny obejmować zaprojektowanie i wykonanie:

- systemu przeciwpożarowego,

- gazowy system gaszenia pożaru (co najmniej w pomieszczeniach węzłów szkieletowych),

- systemu sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu (wymagane jest, aby systemy kontroli dostępu w każdym z węzłów obsługiwały co najmniej 15 kart), systemu zdalnego monitorowania pomieszczenia oraz raportowania (wymagany czasookres podtrzymania systemów technicznej ochrony mienia dla poszczególnych węzłów to co najmniej 8 godzin) oraz system monitoringu (rejestrator wraz kamerami pozwalający na podgląd 
w czasie rzeczywistym, również zdalnie za pośrednictwem sieci, pomieszczenia oraz wejścia do niego; wymagany czasookres zapisu to co najmniej 5 dni; wymagane jest aby zapis z każdej lokalizacji węzła przechowywany był w co najmniej odrębnych lokalizacjach – kopia bezpieczeństwa),

- systemu zarządzania alarmami i powiadomieniami, ogniskującego konieczne informacje w jednym miejscu (ustalonym z Wykonawcą) i umożliwiającego zarządzanie takimi elementami alarmów i powiadomień jak co najmniej: generowanie sygnału, rozsyłanie powiadomień, odbiór powiadomień, oraz eskalacja, przechowywanie, zmiany, historia 
i raportowanie alarmów i powiadomień.

- siłowni 48V DC, z możliwością podtrzymania zasilania dla sprzętu telekomunikacyjnego przez okres co najmniej 3 godziny dla węzłów szkieletowych oraz 2 godziny dla węzłów dystrybucyjnych,

- montażu zespołu szaf telekomunikacyjnych 19’’ 35U (przynajmniej 2 szafy) umożliwiający instalację urządzeń aktywnych – konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniu miejsca na ewentualny montaż co najmniej 2 dodatkowych szaf, jeżeli jest to możliwe ze względu na wymiary pomieszczenia węzła,

- systemów klimatyzacji i oświetlenia dostosowanych do danego pomieszczenia oraz zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa, system klimatyzacji powinien posiadać zapas mocy: 2kW w węzłach szkieletowych i 1 kW w węzłach dystrybucyjnych,

- systemu zasilania energetycznego, zgodnie z założeniami opisanymi poniżej,

- systemu oświetlenia awaryjnego,

- podłogi technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli, a w przypadku gdy ze względu na brak możliwości technicznych nie będzie możliwa instalacja podłogi technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli, Zamawiający dopuszcza instalację wykładziny antystatycznej wraz z innym systemem organizacji i prowadzenia kabli,

- „wiatrołap” (wyłącznie w przypadku gdy wejście do pomieszczenia WS lub WD prowadzi bezpośrednio z zewnątrz),

- instalacji zabezpieczającej pomieszczenie przed zalaniem, w szczególności 
z pomieszczeń sąsiadujących.

W przypadku węzłów szkieletowych Wykonawca  zaprojektuje i wykona zasilanie energetyczne dla potrzeb WS według następujących założeń:

- WS zasilany będzie z zasilania energetycznego szpitala poprzez podlicznik,

- w maksymalny sposób wykorzystany zostanie system awaryjnego zasilania szpitala. Wykonawca przeanalizuje dla każdej lokalizacji istniejące możliwości biorąc pod uwagę 
w szczególności zasilanie szpitala z dwóch niezależnych źródeł oraz możliwość wykorzystania generatora prądotwórczego szpitala i zaproponuje optymalne rozwiązanie,

- w każdej lokalizacji zostanie wyprowadzone na zewnątrz gniazdo zasilania awaryjnego, umożliwiające wykorzystanie zewnętrznego agregatu prądotwórczego

- jeżeli będzie to możliwe ze względów technicznych oraz dostępności odpowiedniego zapasu mocy w istniejącym przyłączu energetycznym, Wykonawca może wykorzystać istniejące instalacje energetyczne placówek medycznych (Wykonawca sprawdzi jaka jest dostępna moc i w razie braku odpowiedniej rezerwy konieczne będzie złożenie wniosku o zwiększenie mocy).

W przypadku węzłów dystrybucyjnych Wykonawca zaprojektuje i wykona przyłącze energetyczne bezpośrednio z zakładu energetycznego w sposób najbardziej optymalny pod względem możliwości wykorzystania istniejących instalacji oraz zapewnienia sprawnego 
i bezusterkowego działania wszystkich urządzeń węzła. Jako rozwiązanie tymczasowe, tj. do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody dysponenta nieruchomości, na której zlokalizowany jest węzeł,, wykonanie zasilania energetycznego poprzez podlicznik podłączony do istniejącej na terenie nieruchomości instalacji.

W każdej lokalizacji węzła należy wyprowadzić na zewnątrz gniazdo zasilania awaryjnego, umożliwiające wykorzystanie zewnętrznego agregatu prądotwórczego

Ponadto, każde pomieszczenie węzła sieci szkieletowej i dystrybucyjnej ŁRST 2 ma być wyposażone również w drzwi antywłamaniowe oraz, jeżeli w pomieszczeniu znajdują się otwory okienne, w rozwiązanie antywłamaniowe (np. rolety, kraty, zamurowanie otworu), a prace modernizacyjne i adaptacyjne powinny uwzględniać wykonanie prac wykończeniowych.

UWAGA: Zakres adaptacji może być różny dla każdego z pomieszczeń – zależy to od obecnego stanu przeznaczonego pomieszczenia.

Poniżej przedstawiono ogólne wymagania zamawiającego dotyczące budowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz typowych prac związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby węzłów teleinformatycznych. Elementy nie ujęte w poniższym rozdziale powinny zostać wykonane zgodnie z wszelkimi normami oraz standardami przewidzianymi do budowy sieci szerokopasmowych.

Zakres koniecznych do przeprowadzenia robót związanych z adaptacją istniejących pomieszczeń będzie różny dla poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i bezusterkowego działania instalowanych urządzeń aktywnych oraz systemów zabezpieczeń – szczegółowy zakres prac adaptacyjnych powinien być dostosowany odpowiednio do każdego pomieszczenia.

Adaptacja swoim zakresem obejmować może:

- skucie podłoża z pozostawieniem węzłów konstrukcyjnych przy słupach do warstwy gruntu,

- zmianę układu pomieszczeń poprzez wykonanie nowych otworów drzwiowych i nadproży w ścianach konstrukcyjnych oraz zamurowanie istniejących,

- wymurowanie nowych ścian działowych o określonej odporności ogniowej,

- wyburzenie niepotrzebnych ścianek działowych,

- zamurowanie otworów po demontażu istniejących okien wraz z wykonaniem atrap okiennych,

- zidentyfikowanie ciągów infrastrukturalnych mogących wpływać negatywnie na pracę urządzeń węzłów i wykonanie stosownych adaptacji lub zabezpieczeń likwidujących potencjalne zagrożenia pracy urządzeń węzłów,

- zidentyfikowanie ewentualnych instalacji mogących wpływać negatywnie lub uniemożliwiających wykonanie adaptacji i wykonanie stosownych prac w zakresie likwidacji zidentyfikowanej kolizji,

- przełożenie na drogę bezkolizyjną istniejących pionów oraz w uzasadnionych przypadkach demontaż i likwidacja grzejników oraz innych instalacji wodnych 
w pomieszczeniu,

- wykonanie podłogi technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli, 
a w przypadku gdy ze względu na brak możliwości technicznych nie będzie możliwa instalacja podłogi technicznej wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli, Zamawiający dopuszcza instalację wykładziny antystatycznej wraz z innym systemem organizacji i prowadzenia kabli,

- w zależności od zaprojektowanych, na etapie wykonywania projektu technicznego, przez Wykonawcę rozwiązań i wynikającego z nich obciążenia może okazać się konieczne wzmocnienie stropu lub fundamentów

- wykonanie robót budowlanych i konstrukcji stalowej pod agregaty klimatyzacji,

- wykonanie robót docieplających lub uszczelniających budynek,

- wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, do których zaliczać się może m.in.

  - wykonanie nowych warstw podłoża pod posadzkę,

  - wykonanie wylewki samopoziomującej o dużej nośności,

  - naprawa i szpachlowanie ścian i sufitów po bruzdach i demontażach,

  - dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

- przeprowadzenie robót instalacyjnych, do których zaliczać się mogą:

  - wykonanie koryt kablowych na istniejące oraz planowane instalacje,

  - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania ogólnego oraz oświetleniowej,

  - wykonanie instalacji uziemieniowej i odgromowej,

  - montaż opraw oświetlenia z modułami awaryjnymi,

  - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu,

  - montaż szaf i urządzeń telekomunikacyjnych,

  - wykonanie instalacji Kontroli Dostępu,

  - wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu,

  - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru,

  - wykonanie instalacji gazowego systemu gaszenia pożaru,

  - wykonanie instalacji systemu zdalnego monitorowania pomieszczenia oraz systemu monitoringu

  - wykonanie pomiarów, testów i uruchomień wszystkich instalacji.

Ewentualne roboty rozbiórkowe prowadzić należy metodą tradycyjną wykorzystując narzędzia ręczne bądź niewielkie elektronarzędzia tak, aby nie uszkodzić konstrukcji budynków oraz elementów, które nie podlegają prowadzonej rozbiórce. Demontaż instalacji i innych urządzeń można przeprowadzić dopiero po stwierdzeniu, że nie są one podłączone do zasilania bądź innych mediów. Gruz z rozbiórki składować należy na zewnątrz budynku w kontenerach, które po zakończeniu robót Wykonawca przekaże specjalistycznej firmie zajmującej się zagospodarowaniem takich odpadów. Inne materiały odpadowe (w tym materiały szkodliwe dla środowiska) należy przekazać do utylizacji zgodnie z wymaganiami  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  oraz  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu powyższej ustawy i obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego protokoły przyjęcia odpadów.  Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Szczegóły organizacyjne prowadzonych prac Wykonawca ma obowiązek uzgodnić 
z administratorem nieruchomości, w których znajdują się pomieszczenia.

### Kable optotelekomunikacyjne i osprzęt światłowodowy

Kable stosowane przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, bez widocznych śladów uszkodzeń powłoki czy przebarwień. Przed ich zainstalowaniem należy przeprowadzić badania reflektometryczne kabla.

Instalacja kabli światłowodowych powinna odbywać się z zachowaniem instalacyjnych parametrów mechanicznych podawanych przez producenta w dokumentacji technicznej (maksymalny naciąg, temperatura układania, promień gięcia).

Dla każdego bębna z kablem powinna zostać dołączona dokumentacja, która określa między innymi długość fabrykacyjną kabla, jego parametry mechaniczne, współczynnik wydłużenia optycznego, pomiary tłumienności jednostkowej, typ kabla, liczbę oraz rodzaj włókien oraz określenie producenta włókien. Jego końce powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i zamocowane na bębnie tak, aby dostępne były do przeprowadzenia pomiarów właściwości transmisyjnych. Kable powinny być przechowywane i transportowane według obowiązujących norm.

Instalacja standardowych kabli światłowodowych w rurociągach kablowych magistrali, kanalizacji łącznikowej oraz głównych odgałęzieniach z magistral wymaga uzgodnienia 
z  Zamawiającym oraz dysponentem odpowiedniej nieruchomości.

### Prowadzenie kabli światłowodowych w obrębie nieruchomości WS i WD, poza budynkami

W obrębie nieruchomości węzła szkieletowego i dystrybucyjnego zlokalizowany będzie punkt połączenia włókien relacji międzywęzłowych dostarczanych w IRU z włóknami umiejscowionymi w kablu światłowodowym położonym w ramach niniejszych robót budowlanych. W przypadku gdy budynek, w którym zlokalizowany jest węzeł nie jest zlokalizowany w granicy nieruchomości, Wykonawca zaplanuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym, lokalizację miejsca połączenia włókien (miejsce zakończenia włókien dostarczanych w IRU) oraz je zaprojektuje i zrealizuje biorąc pod uwagę następujące założenia:

- położenie na terenie nieruchomości w obrębie której zlokalizowany jest węzeł, możliwie blisko granic nieruchomości,

- połączenie włókien musi byś wykonane w studni kablowej w mufach kablowych,

- studnia kablowa i mufy muszą umożliwiać zakończenie nie mniej niż 8 kabli światłowodowych o pojemności co najmniej 48 włókien światłowodowych (przewidywane jest wykorzystanie tego punktu styku dla przyszłego wyprowadzenia innych włókien).

Uwaga: Umiejscowienie punktu połączenia oraz sposób jego wykonania Wykonawca ma uzgodnić z dysponentem nieruchomości i Zamawiającym.

W przypadku, gdy budynek w którym zlokalizowany jest węzeł jest usytuowany w granicy nieruchomości, punkt połączenia włókien może być zlokalizowany w budynku (co opisano 
w następnym rozdziale).

Wymagane jest aby włókna dostarczone w IRU, łączące nieruchomość węzła z jednym lub dwoma lub trzema lub czterema lokalizacjami sąsiednich węzłów dochodziły do nieruchomości danego węzła odpowiednio jednym lub dwoma lub trzema lub czterema różnymi kablami światłowodowymi. Należy więc oczekiwać, że w obrębie nieruchomości węzła szkieletowego zlokalizowane będą od jednego do maksymalnie czterech punktów połączenia włókien, o których mowa powyżej. W zależności od liczby tych punktów, do węzła szkieletowego doprowadzone ma być od jednego do czterech kabli światłowodowych. Kabel lub kable światłowodowe użyte do połączenia węzła szkieletowego z włóknami dostarczonymi w IRU muszą zawierać łącznie co najmniej 96 włókien światłowodowych.

Wykonawca zaprojektuje, uzgodni z Zamawiającym oraz wykona instalację kabli światłowodowych łączących węzeł szkieletowy z włóknami dostarczonymi w IRU na odcinku poza budynkami, wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, kierując się następującymi zasadami:

- studnie kablowe i kable światłowodowe mają być posadowione zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz związanymi z nią rozporządzeniami, 
w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

- posadowienie studni i kabli ma zapewnić ich trwałość na co najmniej 20 lat, ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, elektroenergetycznymi i innymi,

- kable światłowodowe mają być poprowadzone pod powierzchnią ziemi w zaprojektowanej i wykonanej przez Wykonawcę kanalizacji teletechnicznej (dopuszczalne odstępstwo od wymogu wybudowania przez Wykonawcę kanalizacji teletechnicznej: jeżeli w obrębie nieruchomości istnieje kanalizacja teletechniczna i jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym oraz pod warunkiem uzyskania zgody jej zarządcy, Wykonawca może wykorzystać tę kanalizację). W szczególnych przypadkach Zamawiający może zezwolić na odstępstwo od zasady położenia włókien pod ziemią,

- mają zostać zapewnione zapasy dla potrzeb późniejszych instalacji kablowych,

- posadowienie instalacji telekomunikacyjnej musi być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska i ochrony zdrowia.

### Prowadzenie kabli światłowodowych w budynkach WS i WD

W przypadku gdy budynek, w którym zlokalizowany jest WS i WD jest usytuowany 
w granicy nieruchomości, Wykonawca zaplanuje, w porozumieniu z Zamawiającym, w budynku węzła lokalizację oraz sposób wykonania punktu połączenia włókien (miejsce zakończenia włókien dostarczanych w IRU), uzgodni z dysponentem nieruchomości, a następnie je zaprojektuje i wykona.

Poprowadzenie każdego kabla światłowodowego w budynku powinno być wykonane tak, aby możliwie najkrótszą drogą przechodził do pomieszczenia węzła sieci. Kabel należy zakończyć na przełącznicy światłowodowej. Odcinek instalacyjny przebiegający w pomieszczeniu powinien być wykonany z wykorzystaniem kabla o powłoce niepalnej lub palnej w przypadku gdy zostanie on wcześniej zabezpieczony przed bezpośrednim dostępem płomieni i przed rozprzestrzenianiem ognia pomiędzy pomieszczeniami znajdującymi się w różnych strefach pożarowych. Zapas kabla światłowodowego należy zlokalizować w pomieszczeniu węzła.

Przy instalowaniu kabli wewnątrz budynków należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dot. instalowania kabla (a więc nie przekraczania maksymalnego naciągu, dopuszczalnego promienia gięcia, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel). Kable zaleca się prowadzić na drabinkach kablowych (lub odpowiednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynków - np. stropów), w kanałach kablowych lub rurach osłonowych poniżej poziomu podłogi, ewentualnie w ciągach rur osłonowych podtynkowych.

Wszelkie wtyki światłowodowe, które będą stosowane do zakończenia kabli stacyjnych oraz wtyki kabli połączeniowych powinny odpowiadać przyjętym standardom określonym na etapie przygotowania wstępnego projektu technicznego.

W pomieszczeniach węzłów należy zaprojektować zakończenia kablowe w szafach telekomunikacyjnych 19’’ umożliwiające instalację urządzeń aktywnych sieci. Kabel wprowadzany do szafy w bezhalogenowym wężu ochronnym powinien zostać rozszyty w rozdzielaczu kabla liniowego. Rozdzielacz powinien charakteryzować się zabezpieczeniem przed przesuwaniem kabla wzdłuż osi, zabezpieczeniem przed ruchem skrętnym kabla (na przykład poprzez przymocowanie kabla do obudowy rozdzielacza za pomocą opaski).

Przełącznice światłowodowe będą umożliwiać zakończenie różnych rodzajów linii optotelekomunikacyjnych niezależnie od ich przeznaczenia oraz liczby i rodzajów światłowodów. Są one przeznaczone do przyłączania i odłączania traktów światłowodowych od urządzeń stacyjnych. Ich konstrukcja powinna umożliwić zainstalowanie w szafach telekomunikacyjnych 
w węzłach sieci. Powinny być wykonane z lekkich materiałów metalowych (aluminium, stal) 
w postaci półek, w których znajdować się będzie pole złączek światłowodowych, pola zapasów kabli stacyjnych, miejsce na kasety spawów światłowodowych oraz zapewniać sprawne 
i możliwie niezawodne użytkowanie. Przełącznice światłowodowe mają być wyposażone w panel zapasu, umożliwiający zmagazynowanie dodatkowej ilości patchcordów.

Dostęp do pola złączek powinien nie sprawiać problemów, a ich liczba powinna odpowiadać liczbie doprowadzonych włókien światłowodowych. Wolne pola złączek niezainstalowanych powinny zostać wypełnione zaślepkami.

Przewieszki identyfikacyjne dla kabli światłowodowych oraz złączy kabli światłowodowych powinny zostać wykonane w sposób gwarantujący ich trwałość oraz estetykę (np. przewieszki mogą być wydrukowane na papierze koloru żółtego, a następnie hermetycznie zafoliowane). Przewieszki takie w węzłach telekomunikacyjnych należy umieścić zarówno na kablach jak 
i złączach światłowodowych oraz przy wyprowadzeniu kabla na przełącznice światłowodową.

### Wymagania ogólne dot. funkcjonalności i urządzeń

W ramach budowy węzłów Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji niezbędnej infrastruktury aktywnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej ŁRST 2. Ogólne wymagania dotyczące ww. infrastruktury aktywnej przedstawione zostały poniżej:

- Całość dostarczanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania musi pochodzić 
z autoryzowanego kanału sprzedaży.

- Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt i urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), wraz ze sprzętem i urządzeniami dostarczyć należy oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP potwierdzające datę ich produkcji.

- Wraz z dostarczonymi urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP potwierdzające fakt, iż dostarczane produkty spełniają wymagania przewidziane przez właściwe przepisy prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i użytkowania na terenie RP

- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem 
w wersji aktualnej tzn. ostatniej wersji opublikowanej przez producenta lub w wersji opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia poprzedzającego dzień składania ofert.

- Ze względu na wymaganą pełną kompatybilność urządzeń dostarczanych w ramach poszczególnych grup funkcjonalnych (DWDM i MPLS) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z wstępnym projektem technicznym oświadczenia Wykonawcy o ich pełnej wzajemnej kompatybilności

- Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia, dokument potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usługi serwisowej 
z producentem sprzętu lub jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce. Powyższe umowy muszą być zawarte na okres świadczenia usługi gwarancji i serwisu.

- Struktura sieci optycznej musi być przygotowana do transportu lambd 40Gbps (w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej) i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) pod kątem dobrania wzmacniaczy, zakresu kompensacji dyspersji i parametrów szumowych,

- System transmisyjny DWDM powinien :

- być zbudowany w oparciu o lambdy 10 Gbps,

- umożliwiać rozbudowę do lambd 40Gbps (w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej) 
i 100Gbps (przynajmniej w sieci szkieletowej) jedynie poprzez wymianę kart lub dołożenie kart ,

- Urządzenia MPLS muszą wspierać protokoły IPV4 oraz IPV6

- Wszystkie urządzenia aktywne sieci muszą być zasilane napięciem 48V DC 
z zastosowaniem redundancji zasilaczy.

- Wszystkie urządzenia aktywne mają zostać zainstalowane w szafach telekomunikacyjnych o rozmiarze co najmniej 35U dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę we wskazanych pomieszczeniach węzłowych.

- Wszystkie urządzenia (MLPS i DWDM) powinny wspierać redundancję zasilania.

- Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych grup funkcjonalnych przez zespoły urządzeń pod następującymi warunkami:

- połączenie urządzeń będzie zrealizowane w sposób nie ograniczający wydajności (sumaryczna przepustowość połączeń pomiędzy dowolnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu, jak również wydajność poszczególnych urządzeń nie może być niższa niż wymagana wydajność urządzenia),

- łączna wielkość zestawu nie będzie przekraczać wymaganej wielkości urządzenia,

- zapewnione i dostarczone będą wszystkie elementy konieczne do połączenia zespołu urządzeń,

- wszystkie elementy zestawu będą spełniały wymagania związane z zarządzaniem,

- wraz z wstępnym projektem technicznym zostanie dołączony szczegółowy opis zespołu, obejmujący schematy połączeń, określenie które elementy zestawu odpowiadają za poszczególne funkcjonalności itp.

- Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu przekazania założeń techniczno-wykonawczych.

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych we wstępnym projekcie technicznym produktów z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w SIWZ, 
w szczególności w zakresie legalności oprogramowania lub parametrów technicznych, Zamawiający jest uprawniony do:

- zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z  SIWZ (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz

- zlecenia producentowi oferowanych produktów lub wskazanemu przez producenta podmiotowi lub innemu podmiotowi, inspekcji produktów lub przeprowadzenia testów funkcjonalnych pod kątem ich zgodności z SIWZ oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z SIWZ lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów zgodnych z SIWZ oraz pokrycia kosztu inspekcji, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 5% wartości umowy (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania roszczeń odszkodowawczych.

- Dla każdego z dostarczonego sprzętu lub urządzenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

- odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną lub paszport techniczny

- instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski wraz z oryginalną wersją językową (także w PDF),

- dokument określający liczbę i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są zalecane prze producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji 
i rękojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi,

- dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia

### Szczegółowe wymagania minimalne dla urządzeń aktywnych DWDM warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej:

- Urządzenia modularne – wyposażone w min. 10 slotów do instalacji kart liniowych w tym co najmniej 4 wolne.

- System DWDM powinien być gotowy na przeniesienie łącznie minimum 40 kanałów optycznych (możliwość obsługi kanałów 10Gbps oraz 40Gbps) oraz umożliwiać w warstwie szkieletowej zastosowanie kanałów 100Gbps. Wszelkie rekonfiguracje oraz doposażenia o dodatkowe filtry powinny odbywać się bez przerw w ruchu

- Urządzenia dla konfiguracji początkowej powinny być wyposażone w filtry min. 
40 kanałowe, ale co najmniej w warstwie szkieletowej z możliwością rozbudowy przez Zamawiającego do systemu 80 kanałowego

- System powinien być tak zaprojektowany i skompensowany aby przenosić kanały/lambdy 10Gbps oraz 40Gbps

- System co najmniej w warstwie szkieletowej musi posiadać pełną możliwość zmiany konfiguracji usług zdalnie za pomocą systemu zarządzania bez konieczności fizycznej interwencji administratora w którymkolwiek z węzłów sieci w oparciu o w pełni rekonfigurowalny system ROADM wyposażony w przestrajalne interfejsy liniowe (przestrajalność co najmniej w zakresie wszystkich 40 dostępnych kanałów optycznych) oraz dodatkowo sekcję multipleksacji typu dowolny kierunek.

- Każdy węzeł szkieletowy DWDM musi posiadać przynajmniej 4, a dystrybucyjny przynajmniej 3 interfejsy klienckie uniwersalne, wspierające sygnały STM64, 10GE LAN/WAN PHY, OTU-2/OTU2e. Węzeł, który będzie punktem styku z sieciami krajowymi, musi posiadać 6 interfejsów tego typu w celu dołączenia go do urządzenia MPLS.

- Każdy węzeł DWDM musi być wyposażony w działające i skonfigurowane przynajmniej 3 interfejsy liniowe (lambdy) 10Gbps dla każdego kierunku (każdy węzeł łączy się 
z minimum jednym a maksimum czterema innymi węzłami).

- Oferowany system musi umożliwiać rozbudowę o transpondery oraz muxpondery wyposażone w przestrajalne interfejsy liniowe  (modyfikowalna częstotliwość interfejsu linowego) z poziomu systemu zarządzania w zakresie minimum 40 kanałów optycznych

- System musi posiadać uniwersalne transpondery dla sygnałów 10Gbps z interfejsem klienckim w formatach SFP lub SFP+ lub XFP (obsługa sygnałów co najmniej: 10Gbps LAN, 10G WAN, STM64, OTU-2). Wymagana zgodność z ITU-T G.709.

- Zastosowany system musi umożliwiać transport optycznych kanałów użytkownika co najmniej typu:

- synchronicznego (SDH) STM-1, STM-4/STM-16/STM-64,

- Ethernet 1GbE,10GbE, 40GbE a w przyszłości 100GbE co najmniej w warstwie szkieletowej

- interfejsów SAN (FC 1G, FC 2G, FC4G, FC 8G)

- sygnałów cyfrowych video DVB (dopuszcza się zastosowanie rozwiązania wykorzystujące standard SDI).

- Wymagane jest aby oferowany system DWDM wspierał obce lambdy „Alien Lambda”:

- konfiguracja obcego sygnału optycznego na węzłach pośrednich ROADM jako „Alien Lambda”; usługi „Alien Lambda” muszą być przenoszone przez system DWDM przeźroczyście bez konwersji sygnału optycznego na elektryczny.

- zmiana przebiegu „Alien Lambda” w sieci możliwa w oparciu o mechanizmy ROADM na takich samych zasadach jak dla lambd natywnych.

- Monitorowanie mocy optycznej i jej korekty dla „Alien Lambda” na węzłach terminujących i pośrednich ROADM

### Szczegółowe wymagania minimalne dla rozbudowy urządzeń aktywnych DWDM 
w warstwie szkieletowej ŁRST:

Wymagane jest, aby istniejące węzły sieci szkieletowej ŁRST do których dołączone zostaną w ramach niniejszego zamówienia, węzły szkieletowe ŁRST 2, zostały doposażone 
o niezbędne elementy, które zapewnią możliwości komunikacji sieci ŁRST i ŁRST 2 oraz poprawną transmisję między węzłami. W ramach sieci szkieletowej ŁRST zastosowany zostanie system DWDM FSP 3000 firmy Adva Optical Networking - Wykonawca może doposażyć/rozbudować istniejący w węzłach ŁRST system DWDM lub zaproponować i wykonać inne rozwiązanie, które zapewni prawidłową współpracę ŁRST i ŁRST 2 w warstwie urządzeń DWDM.

### Szczegółowe wymagania minimalne dla urządzeń aktywnych MPLS warstwy szkieletowej:

- Urządzenie modularne – dostępne min. 6 slotów do instalacji kart liniowych, tym co najmniej 2 wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy.

- Urządzenia MPLS muszą działać z pełną prędkością portów (wire speed switching & forwarding)

- obudowa przeznaczona do instalacji w szafie telekomunikacyjnej

- architektura urządzenia:

- rozproszone przetwarzanie pakietów - rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu,

- karty liniowe muszą autonomicznie przełączać ruch, bez udziału warstwy zarządzającej,

- redundancja wszystkich elementów urządzenia (karty zarządzające, matryca przełączająca, zasilacze, wentylatory),

- przełączenie na zapasową kartę zarządzającą lub matrycę przełączającą w trakcie awarii lub uaktualnienia oprogramowania nie powinno spowodować przerwy w ruchu dłuższej niż 100ms jak również nie powinno powodować zerwania sesji protokołów sterujących sieć (routingowych, dystrybucji etykiet MPLSs itd.), awaria pojedynczej karty zarządzającej lub matrycy nie może ograniczać wydajności urządzenia poniżej progów określonych w pkt 5,

- wymiana wszystkich modułów „na gorąco” (hot swap),

- zasilanie 48V DC.

- wydajność urządzenia

- urządzenie musi być gotowe do obsłużenia w dowolnym slocie z pełną prędkością (wirespeed) minimum czterech interfejsów 10GE,

- urządzenie musi być gotowe do obsłużenia w dowolnym slocie z pełną prędkością (wirespeed) minimum jednego interfejsu 40GE,

- urządzenie musi być gotowe do obsłużenia w dowolnym slocie z pełną prędkością (wirespeed) minimum jednego interfejsu 100GE,

- obsługa min. 1 mln  tras IPv4 (FIB) oraz min. 0,4 mln tras IPv6 (FIB),

- nieulotna pamięć flash umożliwiająca przechowywanie min. 2-ch obrazów systemu operacyjnego i min. 5-ciu wersji konfiguracji,

- obsługiwane interfejsy, co najmniej Ethernet

- 10 Gigabit Ethernet,

- 1 Gigabit Ethernet (1000BaseX),

- wszystkie interfejsy liniowe muszą mieć styk definiowany przez konwertery typu GBIC, SFP, XFP, SFP+ lub podobne,

- wszystkie interfejsy muszą obsługiwać funkcjonalność zdalnej diagnostyki połączeń optycznych zgodna z SFF-8472 (Digital Diagnostics Monitoring lub Digital Optical Monitoring ),

- funkcjonalności przełączania MPLS, co najmniej:

- obsługa LDP

- MPLS-TE

- MPLS L2 VPN

- obsługa VPLS i H-VPLS,

- MPLS L3 VPN,

- MPLS L3 multicast VPN,

- MPLS FRR (szybkie przekierowanie ruchu)

- funkcjonalności routingu IP

- obsługa IPv4 (statyczny, RIPv2, BGP, OSPF, IS-IS),

- obsługa IPv6 (statyczny, OSPFv3, IS-IS, BGP),

- multicast IPv4 I IPv6 (IGMPv2/3, PIM SM lub SSM, mBGP),

- obsługa Bidirectional Forwarding Detection (BFD) min dla OSPFv2, IS-IS, BGP, tras statycznych, RSVP,

- obsługa NonStop Forwarding (BGP, OSPF, IS-IS,, MPLS VPN, LDP, VPLS, multicast),

- obsługa VRRP,

- obsługa 4-bajtowego identyfikatora AS.

- Porty urządzeń muszą mieć uniwersalne zastosowanie, tzn. bez zmian sprzętowych obsługiwać w zakresie funkcjonalności MPLS zarówno interfejs LAN jak i interfejs WAN.

- System musi obsługiwać min.750 tyś. adresów MAC

- funkcjonalności przełączania Ethernet

- obsługa 802.1ad, QinQ,

- obsługa 802.1Q,

- obsługa 802.3ah,

- obsługa agregacji 802.3ad (LACP),

- mapowanie (translacja) tagów 802.1Q

- obsługa Spanning Tree – 802.1w (RSTP),

- funkcjonalności bezpieczeństwa sieciowego

- listy kontroli dostępu (ACL) L2 i L3 (IPv4 i IPv6),

- DHCP snooping lub DHCP Proxy, DHCP relay,

- Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF),

- mechanizmy ochrony przed natłokiem ruchu rozgłoszeniowego i multicast (broadcast/multicast storm),

- mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej urządzenia przed atakami kierowanymi do niego (ograniczanie ruchu kierowanego do urządzenia),

- obsługa autoryzacji administratorów za pośrednictwem RADIUS lub TACACS,

- możliwość rozbudowy o funkcjonalność eksportu danych o przepływach zgodnie z protokołem IPFIX lub równoważnym (np. netFlow, sFlow, jFlow, cflow),

- funkcjonalności zapewnienia jakości ruchu (QoS):

- obsługa mechanizmów QoS (klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing, shaping) per port/VLAN na portach dostępowych,

- obsługa hierarchicznego QoS (H-QoS) na interfejsach dostępowych,

- klasyfikacja ruchu w oparciu o: MPLS EXP, IP DSCP, adresy IP, protokół IP

- obsługa RSVP,

- funkcjonalności związane z zarządzaniem urządzeniem:

- obsługa E-OAM 802.1ag CFM, 802.3ah, Y.1731,

- obsługa MPLS OAM (LSP ping, LSP traceroute),

- kopiowanie ruchu z określonego portu/VLANu na inny port/VLAN urządzenia (mirror),

- funkcjonalność monitorowania jakości usług na bazie aktywnych próbników ruchu – pomiar min. dostępności, opóźnienia, jego zmian, strat pakietów.

- funkcjonalność definicji uprawnień poszczególnych administratorów urządzenia,

- funkcjonalność pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, 
w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona,

- funkcjonalność wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów,

- zarządzanie przez CLI oraz system zarządzania

- syslog,

- dedykowany port szeregowy na potrzeby dostępu do konsoli urządzenia oraz zdalnego zarządzania (modem),

- port Ethernet 10/100 do celów zarządzania urządzeniem.

- interfejsy transportowe:

- przełączanie z prędkością łącza (line rate),

- obsługa LAN PHY,

- obsługa ramek o wielkości co najmniej 9000B,

- sprzętowo przygotowane do obsługi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,

- bufory pakietów umożliwiające buforowanie min. 50 ms ruchu,

- obsługa:

- L2 MPLS VPN,

- IPv4 MPLS VPN

- IPv6 MPLS VPN

- interfejsy usługowe:

- przełączanie z prędkością łącza (line rate),

- dostępne min. 3 tyś kolejek na kartę,

- obsługa min. 4000 identyfikatorów VLAN per karta

- obsługa ramek o wielkości co najmniej 9000B,

- sprzętowo przygotowane do obsługi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,

- bufory pakietów umożliwiające buforowanie min. 50 ms ruchu,

- interfejsy muszą zapewniać jednoczesną obsługę ruchu MPLS i terminowania usług IP/MetroE (L2 i L3 – na pojedynczym interfejsie fizycznym),

- obsługa:

- L2 MPLS VPN,

- IPv4 MPLS VPN

- IPv6 MPLS VPN

- wyposażenie urządzenia:

- interfejsy muszą być rozłożone w sposób zabezpieczający przed występowaniem pojedynczego punktu awarii – dołączenie do pierścienia rdzeniowego musi być realizowane za pomocą interfejsów umieszczonych na rozdzielnych kartach liniowych,

- co najmniej  8 wymiennych interfejsów modularnych (np. XFP, SFP lub SFP+ lub Xenpak lub X2 lub GBIC ) umożliwiających transmisję z prędkością 10Gbps - typ wkładek optycznych powinien być dostosowany do topologii sieci i umożliwiać podłączanie do węzłów szkieletowych i odbiorców usług,

- co najmniej 20 wymiennych modularnych interfejsów usługowych (np. SFP, GBIC) umożliwiających transmisję 1Gbps - typ wkładek optycznych powinien być dostosowany do topologii sieci i umożliwiać podłączanie do węzłów szkieletowych i odbiorców usług (zasięg co najmniej 10 km)..

### Szczegółowe wymagania minimalne dla urządzeń aktywnych MPLS warstwy dystrybucyjnej:

- Urządzenie modularne – dostępne min. 4 sloty do instalacji kart liniowych.

- Urządzenia MPLS muszą działać z pełną prędkością portów (wire speed switching & forwarding)

- obudowa przeznaczona do instalacji w szafie telekomunikacyjnej

- architektura urządzenia:

- rozproszone przetwarzanie pakietów - rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu,

- karty liniowe muszą autonomicznie przełączać ruch, bez udziału warstwy zarządzającej,

- redundancja następujących elementów urządzenia: zasilacze, wentylatory, karty zarządzające.

- przełączenie na zapasową kartę zarządzającą nie powinno zająć więcej niż 2s; awaria pojedynczej karty zarządzającej nie może ograniczać wydajności urządzenia poniżej progów określonych w pkt 5,

- wymiana wszystkich modułów „na gorąco” (hot swap),

- zasilanie 48V DC.

- wydajność urządzenia

- urządzenie musi być gotowe do obsłużenia w dowolnym slocie z pełną prędkością (wirespeed) minimum jednego interfejsu 10GE,

- obsługa min. 1 mln tras IPv4 (FIB) oraz min. 0,4 mln tras IPv6 (FIB),

- nieulotna pamięć flash umożliwiająca przechowywanie min. 2-ch obrazów systemu operacyjnego i min. 5-ciu wersji konfiguracji,

- obsługiwane interfejsy, co najmniej Ethernet

- 10 Gigabit Ethernet,

- 1 Gigabit Ethernet (1000BaseX),

- wszystkie interfejsy liniowe muszą mieć styk definiowany przez konwertery typu GBIC, SFP, XFP, SFP+ lub podobne,

- wszystkie interfejsy muszą obsługiwać funkcjonalność zdalnej diagnostyki połączeń optycznych zgodna z SFF-8472 (Digital Diagnostics Monitoring lub Digital Optical Monitoring ),

- funkcjonalności przełączania MPLS, co najmniej:

- obsługa LDP

- MPLS-TE

- MPLS L2 VPN

- obsługa VPLS i H-VPLS,

- MPLS L3 VPN,

- MPLS L3 multicast VPN,

- MPLS FRR (szybkie przekierowanie ruchu)

- funkcjonalności routingu IP

- obsługa IPv4 (statyczny, RIPv2, BGP, OSPF, IS-IS),

- obsługa IPv6 (statyczny, OSPFv3, IS-IS, BGP),

- multicast IPv4 I IPv6 (IGMPv2/3 lub PIM SM lub PIM SSM lub mBGP),

- obsługa Bidirectional Forwarding Detection (BFD) min dla OSPFv2, IS-IS, BGP, tras statycznych, RSVP,

- obsługa NonStop Forwarding (BGP, OSPF, IS-IS,, MPLS VPN, LDP, VPLS, multicast),

- obsługa VRRP,

- obsługa 4-bajtowego identyfikatora AS.

- Porty urządzeń muszą mieć uniwersalne zastosowanie, tzn. bez zmian sprzętowych obsługiwać w zakresie funkcjonalności MPLS zarówno interfejs LAN jak i interfejs WAN.

- Obsługa min.30 tyś. adresów MAC

- funkcjonalności przełączania Ethernet

- obsługa 802.1ad, QinQ,

- obsługa 802.1Q,

- obsługa 802.3ah,

- obsługa agregacji 802.3ad (LACP),

- mapowanie (translacja) tagów 802.1Q

- obsługa Spanning Tree – 802.1w (RSTP),

- funkcjonalności bezpieczeństwa sieciowego

- listy kontroli dostępu (ACL) L2 i L3 (IPv4 i IPv6),

- DHCP snooping lub DHCP Proxy, DHCP relay,

- Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF),

- mechanizmy ochrony przed natłokiem ruchu rozgłoszeniowego i multicast (broadcast/multicast storm),

- mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej urządzenia przed atakami kierowanymi do niego (ograniczanie ruchu kierowanego do urządzenia),

- obsługa autoryzacji administratorów za pośrednictwem RADIUS lub TACACS,

- możliwość rozbudowy o funkcjonalność eksportu danych o przepływach zgodnie z protokołem IPFIX lub równoważnym (np. netFlow, sFlow, jFlow, cflow),

- funkcjonalności zapewnienia jakości ruchu (QoS):

- obsługa mechanizmów QoS (klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing, shaping) per port/VLAN na portach dostępowych,

- obsługa hierarchicznego QoS (H-QoS) na interfejsach dostępowych,

- klasyfikacja ruchu w oparciu o: MPLS EXP, IP DSCP, adresy IP, protokół IP

- obsługa RSVP,

- funkcjonalności związane z zarządzaniem urządzeniem:

- obsługa E-OAM 802.1ag CFM, 802.3ah, Y.1731,

- obsługa MPLS OAM (LSP ping, LSP traceroute),

- kopiowanie ruchu z określonego portu/VLANu na inny port/VLAN urządzenia (mirror),

- funkcjonalność monitorowania jakości usług na bazie aktywnych próbników ruchu – pomiar min. dostępności, opóźnienia, jego zmian, strat pakietów.

- funkcjonalność definicji uprawnień poszczególnych administratorów urządzenia,

- funkcjonalność pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, 
w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona,

- funkcjonalność wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów,

- zarządzanie przez CLI oraz system zarządzania

- syslog,

- dedykowany port szeregowy na potrzeby dostępu do konsoli urządzenia oraz zdalnego zarządzania (modem),

- port Ethernet 10/100 do celów zarządzania urządzeniem.

- interfejsy transportowe:

- przełączanie z prędkością łącza (line rate),

- obsługa LAN PHY,

- obsługa ramek o wielkości co najmniej 9000B,

- sprzętowo przygotowane do obsługi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,

- bufory pakietów umożliwiające buforowanie min. 50 ms ruchu,

- obsługa:

- L2 MPLS VPN,

- IPv4 MPLS VPN

- IPv6 MPLS VPN

- interfejsy usługowe:

- przełączanie z prędkością łącza (line rate),

- dostępne min. 3 tyś kolejek na kartę,

- obsługa min. 4000 identyfikatorów VLAN per karta

- obsługa ramek o wielkości co najmniej 9000B,

- sprzętowo przygotowane do obsługi Synchronous Ethernet oraz IEEE 1588v2,

- bufory pakietów umożliwiające buforowanie min. 50 ms ruchu,

- interfejsy muszą zapewniać jednoczesną obsługę ruchu MPLS i terminowania usług IP/MetroE (L2 i L3 – na pojedynczym interfejsie fizycznym),

- obsługa:

- L2 MPLS VPN,

- IPv4 MPLS VPN

- IPv6 MPLS VPN

- wyposażenie urządzenia:

- interfejsy muszą być rozłożone w sposób zabezpieczający przed występowaniem pojedynczego punktu awarii – dołączenie do pierścienia rdzeniowego musi być realizowane za pomocą interfejsów umieszczonych na rozdzielnych kartach liniowych,

- co najmniej 2 wymiennych interfejsów modularnych (np. XFP, SFP lub SFP+ lub Xenpak lub X2 lub GBIC ) umożliwiających transmisję z prędkością 10Gbps - typ wkładek optycznych powinien być dostosowany do topologii sieci i umożliwiać podłączanie do węzłów szkieletowych i odbiorców usług,

- co najmniej 20 wymiennych modularnych interfejsów usługowych (np. SFP, GBIC) umożliwiających transmisję 1Gbps - typ wkładek optycznych powinien być dostosowany do topologii sieci i umożliwiać podłączanie do węzłów szkieletowych i odbiorców usług (zasięg co najmniej 10 km).

### System zarządzania

- System zarządzania powinien zostać zlokalizowany w pomieszczeniu jednego z węzłów szkieletowych - lokalizacja ta zostanie ustalona z Wykonawcą na etapie opracowywania założeń techniczno-wykonawczych.

- Wymagany jest jeden system zarządzania i kontroli dla całej sieci. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania osobnych podsystemów zarządzania dla części DWDM i MPLS jednak konieczne jest, aby zarządzanie całością sieci było realizowane za pomocą jednego zintegrowanego systemu.

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach postępowania do dostarczenia systemu zarządzania wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnego działania systemu urządzeniami i akcesoriami takimi jak serwery, kable połączeniowe, LAN switche, monitor, stacje robocze itp.

- System zarządzania musi umożliwiać zarządzanie i monitorowanie co najmniej 
100 urządzeniami podobnej klasy (jak w specyfikacji) bez wymiany serwera.

- System zarządzania powinien zapewniać narzędzie do inwentaryzowania wyposażenia  
i zarządzania urządzeniami sieciowymi (dostępność urządzeń, zmiany konfiguracyjne, aktualizacje oprogramowania, analiza logów).

- System zarządzania powinien umożliwiać zarządzanie (monitorowanie) w czasie rzeczywistym stanu urządzeń.

- System zarządzania powinien zawierać aplikację umożliwiającą bieżące monitorowanie zachowania urządzeń, badanie oraz analizę ich kondycji i w razie awarii notyfikację użytkownika.

- System zarządzania powinien monitorować parametry wydajnościowe urządzeń, badać przekroczenie ustawionych poziomów alarmowych, dostarczać obszerne raporty 
o stanie pracy urządzeń.

- System zarządzania powinien monitorować i archiwizować wszystkie raporty oraz alarmy wszystkich systemów kontroli dostępu oraz przeciw pożarowych.

- System musi zapewnić interfejs wymiany danych z innymi systemami NBI (Northbound Interface) w co najmniej dwóch z następujących standardów CORBA, XML, SNMP, MTOSI.

- Dopuszczalne jest dostarczenie 2 systemów (zarządzania siecią oraz kontroli dostępu/p-poż) wymieniających między sobą dane we wspólnym formacie zgodnie 
z punktem pkt 10

# Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszelkie obowiązujące przepisy związane z przeprowadzanymi pracami. Do prac w budynkach zabytkowych wymagane jest zezwolenie konserwatora zabytków. Jego uzyskanie, jeżeli będzie to koniecznie, jest jednak możliwe dopiero na etapie opracowywania dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę i będzie stanowić obowiązek Wykonawcy.

Zamawiający nie dysponuje dokumentami, które potwierdzają zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Należy mieć na uwadze, że wykonywane prace adaptacyjne mogą nie wymagać takich dokumentów. W przypadku jednak, gdy dokumentacja taka będzie wymagana Wykonawca pozyska takie dokumenty w imieniu Zamawiającego, bądź – jeśli nie będzie to możliwe – będzie wspomagał Zamawiającego w ich pozyskaniu.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,

- Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne mapy i dokumenty we własnym zakresie.

### Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Przeprowadzenie badań określających warunki gruntowo-wodne nie jest niezbędne przy adaptacji istniejących pomieszczeń, na potrzeby węzłów teleinformatycznych, a jedynie przy przeprowadzaniu robót budowlanych. Jeśli jednak, ze względu na zakres prowadzonych prac, wykonanie stosownych badań będzie konieczne, Wykonawca powinien je wykonać.

### Inwentaryzacja zieleni

Brak. Wszelkie roboty budowlane Wykonawca przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada raportów, opinii ani ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. Budowa węzłów sieci teleinformatycznej nie została zaliczona w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213, poz. 1397 z późn, zm.) ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzenia inwestycji będą jednak powstawać zanieczyszczenia powietrza spowodowane prowadzonymi pracami adaptacyjnymi. Wykonawca powinien przeprowadzić je 
w sposób taki, aby zanieczyszczenia nie stały się uciążliwe oraz nie wpływały na inne pomieszczenia.

### Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Zamawiający nie posiada pomiarów natężenia ruchu drogowego.

### Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych

Jeśli, ze względu na zakres wykonywanych prac, konieczne będzie wykonanie inwentaryzacji lub dokumentacji obiektu budowlanego, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania.

### Przyłączenie do innych istniejących sieci

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego określa przeznaczenie programu funkcjonalno-użytkowego, który służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Jak wykazano wcześniej, PFU nie jest projektem budowlanym lub wykonawczym, tak więc nie wymaga dołączania planu zabudowy ani szkicu sytuacyjnego, który określa usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów. Wymienione plany, szkice czy uzgodnienia powinny stanowić – zgodnie 
z Ustawą Prawo Budowlane – element projektu budowlanego. Ich wykonanie zgodnie z art. 20 ustawy spoczywa na Projektancie, tj. w przypadku niniejszego postępowania, na Wykonawcy.