Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykonanie zabudowy multimedialnej sali 107

Przeznaczenie sali:

organizowanie konferencji prasowych z udziałem mediów, briefingów prasowych oraz rejestrowanych i transmitowanych wywiadów, konferencji online i innych wydarzeń medialnych.

Fot.1 Obecny stan pomieszczenia 107 – widok na część przeznaczoną do zabudowy.

Orientacyjna wizualizacja sali 107 po planowanej przebudowie:

Zakres prac:

- Przygotowanie szczegółowego planu zabudowy w oparciu o założenia opisane przez Zamawiającego wraz z harmonogramem prac.

- Zabezpieczenie miejsca wykonania prac w tym:

  - Zabezpieczenie mebli i pozostałego wyposażenia co najmniej folią ochronną;

  - Zabezpieczenie wykładziny dywanowej co najmniej folią ochronną;

  - Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed kurzem i brudem;

  - Wyraźne oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

- Poprowadzenia z szafy przyłączeniowej (w szybie windowym 1 piętra) do sali 107 dodatkowego przyłącza energetycznego o parametrach minimalnych: 3 x 4 mm (do obciążeń max. 34A). Przyłącze zostanie poprowadzone po uzgodnieniu z Zamawiającym w rurach karbowanych (peszlu elektroinstalacyjnym) nad sufitem podwieszanym. Przyłącze posłuży do zasilenia wszystkich obwodów opisanych w zamówieniu. Podłączenie przyłącza do sieci Zamawiającego nastąpi po sprawdzeniu poprawności wykonanych prac przez Zamawiającego.

- Wykonanie w sali 107 głównego gniazda natynkowego zlokalizowanego na ścianie za kotarą (schemat S1) połączonego z nowo poprowadzonym przyłączem energetycznym. Widoczne części instalacji zostaną poprowadzone w korytkach instalacyjnych.

- Podwieszenie do sufitu właściwego (pomieszczenie 107) sztankietów teatralnych o udźwigu nie mniejszym niż 200% przewidywanej wagi urządzeń oświetleniowych.

- Instalacja na ścianach uchwytów głośnikowych umożliwiających regulację co najmniej +/-10 stopni w pionie i +/-20 stopni w poziomie, o udźwigu nie mniejszym niż 200% przewidywanej wagi głośników.

- Montaż kotary scenicznej (plan P1) - wymiar roboczy co najmniej 6000 mm (szerokość) x 3000 mm (wysokość) na dedykowanej konstrukcji umożliwiającej swobodne przesuwanie materiału. Kotara wykonana z materiału trudnopalnego w klasie B1 (DIN 4102) o gramaturze co najmniej 160g/m^3, w kolorze białym. Wymiary kotary mają umożliwić dokładne wysłonięcie tylnej ściany pomieszczenia.

- Montaż istniejącego ekranu projekcyjnego w przestrzeni planowanej zabudowy (plan P1).

- Instalacja podestu scenicznego (plan P1) o wymiarach: 5000 mm (szerokość), 2500 mm (głębokość), 300 mm (wysokość). Wszyskie widoczne płaszczyzny pokryte wykładziną dywanową z atestem trudnopalności w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
W przypadku wykorzystania gotowych systemów scenicznych budowanych z elementów - konieczne jest użycie klamr i złączy spinających. Podest musi być dokładnie wypoziomowany.

- Instalacja stopnia przed podestem o wymiarach: 1000 mm +/-50% (szerokość) 500 mm +/-50%  (głębokość) 1500-2000 mm (wysokość). Wszyskie widoczne płaszczyzny pokryte wykładziną dywanową z atestem trudnopalności w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonanie w konstrukcji podestu (plan P1) 4 szt. floorboxów w tym:

- 2 szt. o konstrukcji zamykanej w podłodze podestu (w miejscu planowanej lokalizacji mównic multimedialnych. Planowane gniazda w każdym z floorboxów: co najmniej 2 x XLR female, 2 x HDMI, 2 x 230V, 1 x USB.

- 1 szt. o konstrukcji otwartej na bocznej ściance, po lewej stronie podestu scenicznego.  Planowane gniazda we floorboxie: co najmniej 4 x XLR female, 4 x HDMI.

- 1 szt. o konstrukcji otwartej na tylnej ściance podestu scenicznego. Planowane gniazda we floorboxie: co najmniej 2 x HDMI.

- Rozprowadzenie okablowania audio/video zgodnie ze schematem (S2) o parametrach minimalnych:

  - HDMI w standardzie 2.0 o rozdzielczość 4096 x 2160 p60;

  - XLR 3 pin mikrofonowy.

- Wykonanie wolnostojącej ścianki (plan P1) o wymiarach: 5000 mm (szerokość) 3000 mm +/-150mm (wysokość). Wysokość ścianki należy dostosować do wysokości pomieszczenia.  Zewnętrzna, jednolita powierzchnia ścianki pokryta płytą gipsową typ A - wygłuszającą, pomalowaną białą satynową farbą emulsyjną, z nadrukiem według projektu Zamawiającego. W ściance należy wykonać otwór umożliwiający wyprowadzenie konstrukcji uchwytu/wieszaka na monitor.

- Dostarczenie i instalacja konstrukcji nośnej uchwytu/wieszaka dla ekranu dotykowego o przekątnej 98" i wymiarach 2200 x 1200 mm +/- 100 mm i wadze 105 kg z możliwością regulacji kąta w pionie (nachył): od -15 do +15 stopni, w poziomie (obrót): od -45 do +45 stopni.

- Dostarczenie i konfiguracja skrzyni case rack 19" (na kółkach) o wielkości co najmniej 14U z zainstalowanymi elementami:

  - Sterownik oświetlenia DMX (mocowanie rack) o parametrach minimalnych wg załącznika 1 (pozycja 25);

  - Patchpanel krosowniczy 1U o gniazdach: 8 x HDMI, 4 x SDI, 6 x XLR, 3 x USB;

  - Listwa zasilająca 1U 230 V AC / 50 Hz co najmniej 16 A/4000W;

  - 3 szt. wysuwanych półek rack o wysokości 2U;

  - Zestaw podglądowy o parametrach minimalnych wg załącznika 1 (pozycja 3);

  - Zestaw okablowania do skrzyni rack: 6 x HDMI/HDMI o długości orientacyjnej 1000 mm +/- 200 mm, 8 x SDI/SDI o długości orientacyjnej 1000 mm +/- 200 mm, 6 x XLR/XLR;

  - Rozprowadzenie okablowania DMX łączącego sufitowe lampy LED o parametrach minimalnych wg załącznika 1 (pozycja 7), lampy LED o parametrach minimalnych wg załącznika 1 (pozycja 8) ze sterownikiem oświetlenia w skrzyni rack. Rozprowadzenie okablowania DMX w sposób umożliwiający bezproblemową regulację zdalną parametrów każdej z 8 lamp. Okablowanie w przestrzeni sufitowej i w zabudowie scenicznej.

- Rozprowadzenie okablowania sieci 230V do:

  - lamp LED (pozycja 7 załącznika 1) – ukrytego w przestrzeni sufitowej i w zabudowie scenicznej;

  - lamp LED (pozycja 8 załącznika 1) – ukrytego w zabudowie scenicznej;

  - głośników wiszących – ukrytego w zabudowie scenicznej i korytkach instalacyjnych;

  - Floorboxów - ukrytego w zabudowie scenicznej;

  - Skrzyni rack – ukrytego w zabudowie scenicznej i korytkach instalacyjnych.

- Rozprowadzenie okablowania HDMI pomiędzy floorboxami, ekranem, skrzynią rack - ukrytego w zabudowie scenicznej i korytkach instalacyjnych.

- Rozprowadzenie okablowania audio XLR pomiędzy floorboxami, głośnikami i skrzynią rack - ukrytego w zabudowie scenicznej i korytkach instalacyjnych.

- Instalacja i konfiguracja zainstalowanych urządzeń. Test kompatybilności.

- Dostarczenie mównic:

  - Mównica z plexi (2 szt.) (pozycja 11 załącznika 1);

  - Mównica multimedialna z plexi (2 szt.) (pozycja 10 załącznika 1).

- Dostarczenie pozostałego sprzętu niezbędnego do uruchomienia i konfiguracji urządzeń wymienionego w załączniku 1.

Plan P1

Schemat S1

| l.p. | nazwa | Parametry minimalne – kryteria równoważności | Przykładowy sprzęt | Ilość sztuk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Switcher wideo | - Wyjścia HDMI – co najmniej 2 - Aux Outputs - Całkowita liczba wejść audio – co najmniej 2 - Co najmniej 4 x wejścia HDMI typu A, 10-bit HD z możliwością przełączania. 2-kanałowe wbudowane audio. - Wejście wideo Re-Sync - na wszystkich wejściach HDMI. - Konwertery częstotliwości odświeżania i formatu obrazu - na wszystkich 4 wejściach HDMI. - HDMI Program Outputs - Ethernet - Ethernet obsługuje co najmniej 10/100 BaseT - Interfejs komputerowy – co najmniej 1 x USB do wyprowadzenia kamery internetowej, sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i podłączenia panelu. | Blackmagic Design ATEM Mini Pro lub równoważny | 1 |
|  | Konwerter Bi - HDMI/SDI | - Co najmniej po dwa wejścia SDI/HDMI - Obsługa rozdzielczości do 1080p60 – 3G Level A oraz B a także możliwość konwersji pomiędzy obydwoma. - Auto Select (Aktywne wejście do wszystkich wyjść, lub jeśli obydwa wejścia są aktywne SDI do HDMI oraz HDMI do SDI) - HDMI IN do SDI OUT oraz SDI IN do HDMI OUT - SDI IN do HDMI oraz SDI OUT - HDMI IN do HDMI oraz SDI OUT | DECIMATOR MD-LX HDMI/SDI Converter lub równoważny | 3 |
|  | Zestaw podglądu | - Co najmniej 2 ekrany LCD o przekątnej nie mniej niż 8'' Obudowa w systemie rack - Rozdzielczość nie mniej niż 800x480 pikseli - Co najmniej 2x SDI wejście, 2x SDI wyjście | Blackmagic SmartView Duo lub równoważny | 1 |
|  | Okablowanie HDMI/SDI/ złącza i akcesoria | - Kabel Hybrydowy HDMI 2.0 10m x 4 szt - Kabel Hybrydowy HDMI 2.0 15m x 2 szt - Kabel SDI/SDI - 10m - 2 szt |  |  |
|  | Okablowanie audio | - XLR żeński / XLR męski - 1 m przewód mikrofonowy do skrzyni rack x 10 szt - XLR żeński / jack 6,3 - 1 m przewód mikrofonowy do skrzyni rack x 2 szt - XLR męski / jack 6,3 - 1 m przewód mikrofonowy do skrzyni rack x 2 szt - XLR żeński/ XLR żeński 0,5-1 m przewód mikrofonowy do skrzyni rack x 1 szt |  |  |
|  | Bezprzewodowy system słuchawkowy | - bezprzewodowa transmisja danych - częstotliwość: 1,9 GHz DECT - latencja transmisji: <35 ms - zniekształcenia: <1% - maks. SPL: >115 dBSPL - poziom ciśnienia wyjściowego: 98+3dBSPL (94dBSPL 1kHz) - zasięg nie mniej niż 300 m - zasilanie:akumulator li-ion co najmniej 700 mAh (2.66Wh) Zestaw ma zawierać co najmniej: - słuchawkowy master - 3x zdalny zestaw słuchawkowy - 8x bateria - 1x zasilacz - okablowanie | Hollyland Bezprzewodowy system słuchawkowy Intercom Solid C1 Full Duplex 4KIT lub równoważny | 1 |
|  | Panel LED | - lampa LED RGBWW - temperatura barwowa 2700-7500K (G/M) - max. moc świecenia co najmniej 5000 lux na 1 metr (5600K światło Hard) - regulacja mocy 0 - 100% - Co najmniej współczynniki CRI 98 i TLCI 95 - Wbudowane efekty świetlne - wbudowane filtry cyfrowe (gel filters) - CCT/HSI (przełączanie pomiędzy trybem światła soft/hard/color) - sterowanie: manualne i DMX - wyświetlacz LCD na tylnym panelu - tryby chłodzenia aktywnego - zasilanie sieciowe lub akumulator - pobór mocy: max. 70 W - waga: max 4 kg (zestaw z adapterem) | Panel LED Nanlite MIXPANEL 60 RGBWW lub równoważny | 8 |
|  | Lampy LED RGBW | - Pobór mocy: max. 70W - Typ diody: 4w1 - Strumień świetlny: co najmniej 5000lm - Współczynnik oddawania barw (CRI): co najmniej 87,8 - Kąt świecenia (min): 25° - Ściemnianie: Płynne: 0 - 100% - Ilość kanałów DMX: co najmniej 3 - Sterowanie manualne i DMX | Flash Professional LED PAR 64 SLIM -Wireless DMX- 7x10W RGBW Mk2 25° lub równoważny | 8 |
|  | Skrzynia transportowa CASE | - zamki motylkowe - gąbka wypełniająca - stalowe narożniki - rączki/uchwyt - waga netto: nie więcej niż 15 kg - wymiary wewnętrzne - minimalne (D x S x W): ok. 40 x 60 x 20 cm | # CASE4ME case na 6 szt FLAT PAR LED SLIM lub równoważny | 1 |
|  | Mównica multimedialna z ekranem | - o wymiarach +/- 400 mm: wysokość całkowita: 1200 mm blat i podstawa: 500 x 450 mm, szerokość frontu: 1150 x 450 mm. - Nadruk na folii dodatkowo zalaminowany wg. projektu Zamawiającego. - Z zainstalowanym ekranem co najmniej 20" i mikrofonem "gęsia szyja". - Wyprowadzenie przyłączy (HDMI, 230V, XLR, usb) z możliwością podłączenia do podłogowych floorboxów. |  | 2 |
|  | Mównica PLEXI | - o wymiarach +/- 200 mm: wysokość całkowita: 1200 mm blat i podstawa: 500 x 450 mm, szerokość frontu: 1150 x 450 mm. - Nadruk na folii dodatkowo zalaminowany wg. projektu Zamawiającego. |  | 2 |
|  | CASE RACK 19" | - Co najmniej 14U - Kółka transportowe - 2 zdejmowane pokrywy (double-door version) - Zawiera śruby montażowe do szyn rack - Głębokość co najmniej 50 cm - Zdejmowana górna klapa. - Wysuwana szuflada | # ROADINGER Rack Profi KM 12U 55cm Uniwersalny case 19" lub równoważny | 1 |
|  | Splitter / Mixer audio | - Liczba kanałów: co najmniej 8 - Przyłącza wejściowe mono, liniowe: XLR, jack 6,3 mm - Przyłącza wyjściowe stereo, liniowe: co najmniej 2 x XLR - Regulacja czułości na każdym kanale | # LD Systems MS 828 lub równoważny | 1 |
|  | sterownik oświetlenia DMX | - Co najmniej 192 kanały - Dla co najmniej 8 urządzeń - wbudowana pamięć wewnętrzna, - możliwość pracy w trybie automatycznym i sterowania dźwiękiem. - Mocowanie rack (max 4U) | EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO lub równoważny | 1 |
|  | Lampa LED | - moc światła: co najmniej 10000 lux / metr - kąt światła: co najmniej 110 stopni - synchronizacja z ultra krótkimi czasami naświetlania (tryb HSS) - regulowana temp. barwowa (3200-6300K) w trybie światła ciągłego i błyskowego - wbudowany akumulator - pobór mocy: nie więcej niż 100 W - minimalna reprodukcja kolorów (CRI> 96, TLCI 91) - tryb efektów - Umożliwiająca łączenie w zestawy z pozycjami 18-26 | Lampa LED Rotolight ANOVA PRO 2 BI-COLOUR 110 ULTRAWIDE lub równoważny | 2 |
|  | Softbox dedykowany do lamp z poz. 15 | - z uchwytem na parasol - kąt rozproszenia światła 180 stopni - w zestawie z etui | Softbox Rotolight Illuminator z uchwytem na parasol lub równoważny | 2 |
|  | Grid - plaster miodu dedykowany do lamp z poz. 15 | - zawęża wiązkę światła do max. 40 stopni - montaż i demontaż za pomocą pokręteł | Rotolight Grid AEOS Honeycomb Louver lub równoważny | 2 |
|  | Statyw studyjny dedykowany do lamp z poz. 15 | - Wysokość maksymalna (cm): Co najmniej 200 cm - Wysokość minimalna [cm]: nie mniej niż 40 | Statyw studyjny Rotolight Portable Light Stand lub równoważny | 2 |
|  | Torba fotograficzna dedykowany do lamp z poz. 15 | - wykonana z wodoodpornego materiału - Minimalne wymiary zewnętrzne: 50 x 50 x 25 cm | # Rotolight Torba Soft Case lub równoważny | 1 |
|  | Podróżna ładowarka do akumulatorów dedykowana do lamp z poz. 15 | - Dla co najmniej 95 Wh V-Mount Lithium-Ion Battery | # Ładowarka Rotolight Ładowarka D-Tap Travel Charger lub równoważny | 1 |
|  | podwójna płytka bateryjna dedykowana do lamp z poz. 15 |  | Ładowarka Rotolight Płytka AEOS 2 dual battery plate lub równoważny | 1 |
|  | Wrota dedykowane do lamp z poz. 15 | - 4 przesłony obracane niezależnie od siebie | Rotolight AEOS Barn Doors lub równoważny | 2 |
|  | Transmitter dla posiadanych przez Zamawiającego aparatów pełnoklatkowych Sony, dedykowany do lamp z poz. 15 | - obsługa trybu HSS (do 1/8000 s) - zasięg co najmniej 100 metrów - zdalny dostęp do trybów CineSFX (kinowe efekty świetlne) - obsługa co najmniej 10 lamp w 4 grupach - można używać poza aparatem - ekran LCD - regulacja mocy światła i temperatury barwowej świateł | Rotolight HSS transmitter do sony lub równoważny | 1 |
|  | Akumulator systemu V-Mount | - Mocowanie V-Mount (V-Lock) - pojemność: co najmniej 6400 mAh - wyjście USB (5 V ; 2.4 A, 9 V ; 2 A) | BP-V95 lub równoważny | 2 |