SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania na modernizację systemu CCTV w obrębie węzłów Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST – Etap 2) wraz z integracją do systemu wybudowanego w ramach (ŁRST – Etap 1).

- Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna Etap 2.

W skład Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej Etap 2 wchodzi 5 tożsamych węzłów szkieletowych oraz 8 węzłów dystrybucyjnych objętych niniejszym postępowaniem, adresy węzłów przedstawia Tabela 1 oraz Tabela 2.

Tabela 1. - Zestawienie lokalizacji węzłów szkieletowych sieci ŁRST2.

| l.p. | Oznaczenie | Instytucja | Adres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS1 | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wieruszowie | ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów |
| 2 | WS2 | SP ZOZ w Wieluniu | ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń |
| 3 | WS3 | SP ZOZ W Pajęcznie | ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno |
| 4 | WS4 | Szpital Powiatowy w Radomsku | ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko |
| 5 | WS5 | SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie | ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno |

Tabela 2. - Zestawienie lokalizacji węzłów dystrybucyjnych sieci ŁRST2.

| l.p. | Oznaczenie | Instytucja | Adres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WD1 | Budynek po byłej szkole podstawowej | Huta 46 98-360 Lututów |
| 2 | WD2 | Kontener telekomunikacyjny na działce gminnej | ul. Wieluńska 19, 98-320 Osjaków |
| 3 | WD3 | Gminny Ośrodek Zdrowia | ul. Waryńskiego 6, 98-332 Rząśnia |
| 4 | WD4 | Kontener telekomunikacyjny na terenie byłej Szkoły Podstawowej | ul. Kolonia 74, 98-331 Dworszowice Kościelne |
| 5 | WD5 | Gminny Ośrodek Kultury | Silnica 77, 97-532 Silnica |
| 6 | WD6 | Budynek po byłej szkole podstawowej w Dmeninie | Dmenin 124, 97-512 Kodrąb |
| 7 | WD7 | Kontener telekomunikacyjny na działce gminnej | ul. Strażacka 10 26-330 Żarnów |
| 8 | WD8 | Kontener telekomunikacyjny na działce gminnej | ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne |

  - System CCTV Stan istniejący:

System CCTV obecnie zainstalowany na obiektach obrębie każdego węzła przedstawiono w Tabelach 3 i 4.

Tabela 3. – Lista urządzeń systemu CCTV  węzłów szkieletowych sieci ŁRST2.

| l.p. | Oznaczenie | Elementy | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS1 | 2x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Kamera Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 5316 | ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów |
| 2 | WS2 | 2x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Kamera Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń |
| 3 | WS3 | 1x Kamera Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Ul.1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno |
| 4 | WS4 | 1x Kamera Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko |
| 5 | WS5 | 1x Kamera Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 5316 | Ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno |

Tabela 4. – Lista urządzeń systemu CCTV  węzłów szkieletowych sieci ŁRST2.

| l.p. | Oznaczenie | Elementy | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WD1 | 1x Kamera Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Huta 46, 98-350 Lututów |
| 2 | WD2 | 2x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Kamera Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków |
| 3 | WD3 | 1x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | ul. Waryńskiego 6, 98-332 Rząśnia |
| 4 | WD4 | 2x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Kamera Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Kolonia 74 98-331 Dworszowice Kościelne |
| 5 | WD5 | 1x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Silnica 77 97-532 Silnica |
| 6 | WD6 | 2x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Kamera Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Dmenin 124 97-512 Dmenin |
| 7 | WD7 | 2x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Kamera Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Ul. Strażacka 26-330 Żarnów |
| 8 | WD8 | 2x Adapter ścienno/sufitowy Novus NVB-3000JB 1x Kamera Novus NVIP-1DN3020V/IR-1P 1x Kamera Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P 1x Rejestrator Novus NVR 3304 | Ul. Akacjowa 4 - Poświętne |

2.	Przedmiot zamówienia.

2.1.	Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- demontaż dotychczasowego systemu monitoringu.

- dostawa i montaż nowego systemu monitoringu.

- Konfiguracja nowego systemu monitoringu i zintegrowanie z systemem monitoringu na sieci ŁRST Etap 1.

- usługę wsparcia i utrzymania systemu (usługa gwarancyjna)

  - Elementy instalowanego systemu CCTV.

System CCTV instalowany w obrębie każdego węzła z Tabeli 1 i Tabeli 2. powinien składać się z następujących elementów

- Kamera instalowana wewnątrz pomieszczenia węzła.

- Kamera instalowana na zewnątrz pomieszczenia węzła.

- Rejestrator instalowany w szafie teleinformatycznej zainstalowanej wewnątrz pomieszczenia węzła.

Wymienione elementy systemu  CCTV w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają zostać zintegrowane z zainstalowaną w ramach sieci ŁRST 1 stacją kliencką NMS NMSCLIENT74U-II zlokalizowaną w węźle szkieletowym Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź. Wskazana stacja kliencka obecnie wyposażona jest w dysk 4TB SATA/600 64MB, dysk należy wymienić na nowy o pojemności 8 TB i parametrach nie gorszych niż istniejących. Wszystkie dane stacji po wymianie dysku mają zostać odtworzone do stanu pierwotnego.

  - Specyfikacja techniczna  i funkcjonalna rejestratora.

    - Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:

- Obsługa do 8 kanałów IP w rozdzielczości 5520 x 2400 oraz odświeżaniu 30 kl./s.

- Obsługa protokołów H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart.

- Obsługa protokołów ONVIF, RTPS.

- Obsługa wyświetlania obrazu na 2 wyjściach monitorowych (Główne HDMI i VGA).

- Obsługa wyświetlania kamer typu fisheye w tym korekcja zniekształcenia geometrycznego obrazu, definiowanie położenia kamery: sufitowy, ścienny i biurko.

    - Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadać poniższą funkcjonalność:

- Nagrywanie:

- Nagrywanie strumienia głównego i pomocniczego z możliwość ustawienia trybów nagrywania i parametrów każdego z nich odrębnie.

- Możliwość ustawienia różnych parametrów nagrywania dla nagrywania ciągłego i nagrywania po zdarzeniach alarmowych.

- Ustawienia czasu nagrywania przed i po alarmie.

- Ustawienia czasu przechowywania nagrań.

- Możliwość ustawienia harmonogramu nagrywania dla każdej kamery i poszczególnych rodzajów zdarzeń.

- Odtwarzanie i wyszukiwanie nagrań:

- Możliwość odtwarzania synchronicznego do 8 kanałów w oknie odtwarzania rejestratora

- Wyszukiwanie nagrań w wybranym czasie, po zdarzeniach, po opisach operatora (tzw. tagach).

- Wyszukanie zdjęć powiązanych ze zdarzeniami lub zapisanych przez operatora.

- Możliwość uruchomienia odtwarzania inteligentnego umożliwiającego pomijanie nagrań nie spełniających zadanych parametrów wyszukiwania.

- Wyszukiwanie nagrań powiązanych z naruszeniem przez obiekt wirtualnej linii lub strefy.

- Wyszukiwanie nagrań powiązanych ze zdarzeniami inteligencji z kamer takimi jak: naruszenie strefy, przekroczenie linii, licznik przejścia, detekcja tablicy rejestracyjnej, rozpoznanie tablicy zdefiniowanej w bazie (możliwość wyszukiwanie po ciągu znaków z tablicy), rozpoznanie tablicy spoza bazy, wykrywanie osoby, samochodu lub pojazdu dwukołowego.

- Kopiowanie:

- Kopiowanie nagrań wideo i zdjęć na pamięci przenośne poprzez port USB.

- Kopiowanie do AVI lub własnego formatu rejestratora.

- Możliwość zaszyfrowanie nagrań w formacie własnym, zabezpieczenie dostępu hasłem.

- Możliwość uruchomienia kopiowania nagrań z poziomu oprogramowania klienckiego na urządzenie podłączone lokalnie do portu USB rejestratora.

- Parametry sieciowe:

- Dostęp do 5 klientów sieciowych jednocześnie.

- Serwowanie do 12 strumieni głównych lub do 32 strumieni pomocniczych do klientów sieciowych.

- Dopuszczalny transfer – nie mniej niż 80 Mb/s łącznie do wszystkich klientów sieciowych.

- Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.265.

- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast.

- Wsparcie Profile S/G protokołu ONVIF.

- Funkcje sieciowe:

- Obsługa protokołów IPv4 i IPv6 przez usługi sieciowe rejestratora i możliwość połączenia z kamerami w tych protokołach.

- Możliwość grupowej zmiany adresów IPv4 kamer.

- Wyświetlanie obrazu, pobieranie nagrań i konfiguracja wybranych funkcji rejestratora przy użyciu funkcji ActiveX dla przeglądarki IE, oraz wyświetlanie obrazu dla przeglądarek obsługujących HTML5.

- Wyświetlanie obrazu, pobieranie nagrań i obsługa rejestratora przy pomocy aplikacji mobilnej dla systemów Android i iOS.

- Wyświetlanie obrazów, pobieranie nagrań i konfiguracja wybranych funkcji NVR dla aplikacji klienckich w Windows i MacOS.

- Synchronizacja zegara z serwerem NTP oraz komputerem z oprogramowaniem klienckim.

- Możliwość połączenia przy pomocy serwera P2P do rejestratora mającego dostęp do sieci Internet i znajdującego się za routerem z usługą NAT. Dostęp przez aplikację mobilną, oprogramowania klienckie i serwis webowy.

- Możliwość wyłania powiadomień typu PUSH do urządzeń z zainstalowaną aplikacja mobilną

- Obsługa serwisów DDNS dla rejestratorów łączących się z siecią Internet ze zmiennym adresem IP.

- Wysyłanie wiadomości e-mail ze zdjęciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

- Zapis zdjęć na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

- Możliwość okresowego wysyłania e-maili z raportem podsumowującym funkcję zliczania przejścia.

- Obsługa UPnP dla łatwej konfiguracji przekierowania portów z NVRa na routerze łączącym z siecią.

- Obsługa protokołu SNMP w wersji v1 i v2 dla współpracy z oprogramowaniem monitorującym pracę w sieci.

- Możliwość odbioru, wyświetlania i zapisu informacji z urządzeń POS posiadających funkcje wysłania informacji o transakcjach przy użyciu protokołu TCP/IP.

- Wsparcie dostępu do rejestratora przy użyciu ONVIF profil G/T.

- Udostępnianie strumieni RTSP dla strumieni głównych i pomocniczych.

- Możliwość używania przez sieć funkcji API dla integracji własnego oprogramowania.

- Bezpieczeństwo:

- Szyfrowanie transmisji danych i haseł przesyłanych po sieci.

- Obsługa protokołu HTTPS (TLS1.2) dla połączeń przez przeglądarkę.

- Wymuszenie zmiany hasła po pierwszym logowaniu do NVRa.

- Ustawienia białych/czarnych list dla adresów IP i MAC.

- Wyłączenie podglądu na wyjściu monitorowym dla poszczególnych kamer przy wylogowanym użytkowniku.

- Ustawienia długości ważności haseł.

- Ustawienia stopnia skomplikowania haseł.

- Ustawienia szyfrowania nagrań na dysku.

- Możliwość zaszyfrowania nagrań pobieranych z urządzenia.

- Ustawienia znaku wodnego dla nagrań.

- Protokół 802.1x dla ustawiania autoryzacji na przełączniku sieciowym.

- Obsługa protokołu SSL dla serwerów SMTP.

- Autoryzacja zaszyfrowanym hasłem strumieni RTSP wysłanych z rejestratora.

- Autoryzacja zaszyfrowanym hasłem do funkcji API rejestratora.

- Możliwość zmiany kodu bezpieczeństwa do połączeń urządzeń zdalnych przez serwer P2P.

- Funkcje inteligentnej analizy obrazu:

- Rejestrator umożliwia odbieranie z dedykowanych kamer następujących zdarzeń inteligentnej analizy obrazu:

- Rozpoznawanie twarzy. Porównanie wykrytej twarzy z bazą danych twarzy zapisanych w rejestratorze. Możliwość zdefiniowania odrębnych reakcji w przypadku wykrycia twarzy z bazy i spoza niej.

- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Porównanie odczytanej tablicy z bazą danych tablic zapisanych w rejestratorze. Możliwość zdefiniowania odrębnych reakcji w przypadku wykrycia tablicy z bazy i spoza niej. Definiowanie strefy rozpoznawania tablic, określenia procentowego rozmiaru wykrywanej tablicy w obrazie.

- Przekroczenie linii/naruszenie strefy. Rozróżnianie typu obiektu: człowiek, samochód, motocykl/rower. Możliwość narysowania wirtualnej linii lub strefy monitorującej, określenia długości trwania alarmu oraz kierunków przejść alarmowych. Definiowanie do czterech linii/stref alarmowych oraz ustawienia, które typy obiektu będą wywoływać reakcje.

- Wykrywanie pozostawienia lub zniknięcia obiektów w strefie. Definiowanie do czterech wirtualnych stref alarmowych oraz ustawienia czasu po jakim następuje reakcja od zniknięcia/pojawienia się obiektu.

- Liczenie obiektów. Rozróżnianie typu obiektu: człowiek, samochód, motocykl/rower. Możliwość narysowania wirtualnej linii monitorującej i ustawienia kierunku przejścia. Dostępne automatycznego zerowanie stanu licznika w wybranej godzinie co dzień, co tydzień lub co miesiąc.

- Wykrywanie anomalii obrazu takich jak: zmiany sceny, wykrywanie rozmycia obrazu, wykrywanie błędu koloru. Możliwość ustawienia długości alarmowania i czułości detekcji zmian.

- Wykrywanie zgromadzeń osób przekraczających ustawioną liczebność.

- Dyski :

- Jeden dysk wewnątrz rejestratora podłączonych przez interfejs SATA.

- Możliwość przydzielania zdefiniowanej przestrzeni na nagrania z konkretnych kamer, realizowane poprzez tworzenie grup powiązań dyski-kamery (możliwe zdefiniowanie do 4 grup).

- System monitorowania parametrów dysków S.M.A.R.T. z możliwością podglądu parametrów.

- Odczyt nagrań z dysków wyjętych z rejestratora przy pomocy oprogramowania                           na komputerach PC.

- Możliwość szyfrowania nagrań na dyskach, zabezpieczenie hasłem.

- System :

- Wyświetlanie aktualnych parametrów nagrywanych strumieni (liczba klatek/s, typ bitrate, wielkość strumienia, rozdzielczość).

- Wyświetlanie statusu klientów (IP klienta, czas od kiedy jest zalogowany, ilość pobieranych strumieni).

- Możliwość aktualizowania oprogramowania kamer z menu rejestratora.

- Możliwość aktualizacji oprogramowania rejestratora przez panel www.

- Możliwość konfiguracji nagrywanych strumieni kamer z poziomu rejestratora.

- Możliwość ustawienia wyświetlania nazwy kanału, daty i czasu w OSD kamery z poziomu rejestratora.

- Możliwość ustawienia dla każdej kamery z poziomu rejestratora parametrów jasności, kontrastu, nasycenia i barwy, ostrości, WDR, odszumiania, redukcji mgły, parametrów HWDR, HLC, BLC, balansu bieli, redukcji migotania, odbicia lustrzanego i obrotu obrazu oraz uruchomienie trybu korytarzowego, automatyki przełączania trybu dzień/noc, sterownia wbudowanym oświetlaczem podczerwieni.

- Możliwość sterowania ostrością i przybliżeniem dla kamer typu motor-zoom.

- Możliwość ustawiania masek prywatności z poziomu rejestratora.

- Możliwość ustawienia czułości i stref detekcji ruchu z poziomu rejestratora.

- Możliwość sterowania PTZ kamerami obrotowymi oraz definiowanie i wybór presetów, tras obserwacji, patroli oraz śledzenia obiektów z poziomu rejestratora.

- Możliwość przeglądania i eksportu logów rejestratora.

  - Specyfikacja techniczna  i funkcjonalna kamer.

    - Kamera zainstalowana wewnątrz węzła powinna spełniać poniższe wymagania:

- Kamera IP w obudowie wandaloodpornej z przetwornikiem CMOS 1/2.5” o rozdzielczości 6MPX wyposażona w obiektyw o stałej ogniskowej 1.07/F2.5 typu „rybie oko” o czułości 0.01 lx/F2.0 (tryb kolorowy), 0lx (IR włączony), tryb cz\b.

Kamera wyposażona w zintegrowany oświetlacz wykorzystujący min. 4szt. diod IR LED o zasięgu min. 20m.

- Kamera powinna posiadać:

- wejście audio w postaci złącza Jack (3.5mm),

- wyjście audio w postaci złącza Jack (3.5mm),

- wbudowany mikrofon podstawowy i mikrofon do redukcji szumów,

- RS-485 do sterowania głowicą PTZ,

- wejście alarmowe,

- wyjście alarmowe (typu przekaźnik),

- slot na kartę microSD (do 128GB),

- cyfrową redukcję szumu 2D i 3D (DNR),

- szeroki zakres dynamiki (WDR),

- kompensację światła tylnego (BLC),

- redukcję oślepienia kamery (HLC),

- możliwość wyświetlania 30kl/s na przynajmniej trzech strumieniach,

- możliwość wymuszenia synchronizacji z serwerem czasu,

- urządzenie powinno posiadać możliwość ustawienia 4 stref prywatności typu kolor w celu zasłonięcia odpowiednich elementów obserwowanej sceny oraz funkcję detekcji ruchu.

- Pozostałe istotne parametry jakie powinny spełniać instalowane kamery przedstawiono w Tabeli 5.

Tabela 5 – istotne parametry kamery.

| Tryb wielostrumieniowy | Min. 2 strumienie |
| --- | --- |
| Kompresja wideo/audio | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711 |
| Liczba jednoczesnych połączeń | Min. 10 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, P2P, HTML5, RTMP |
| Wsparcie protokołu ONVIF | Profile S/G |
| Kompatybilne oprogramowanie | NMS VSS,NMS AC, N Control 6000, ipGO 6 (iPhone, Android) |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego |
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Klasa szczelności | IP 67 |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
| Spełnia Dyrektywy | EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, WEEE (2012/19/UE), RoHS 2011/65/UE |

    - Kamera zainstalowana na zewnątrz węzła powinna spełniać poniższe wymagania:

- Kamera IP w obudowie wandaloodpornej z przetwornikiem CMOS 1/2.5” o rozdzielczości 6MPX wyposażona w obiektyw o stałej ogniskowej f=2.8 mm/F1.6 typu „kopułkowego” o czułości min. 0,008 lx/F1.6 (tryb kolorowy), 0lx (IR włączony), tryb cz\b.

Kamera wyposażona w zintegrowany oświetlacz wykorzystujący min. 1szt. diod IR LED o zasięgu min. 30m

- Kamera powinna posiadać:

- wejście audio w postaci złącza Jack (3.5mm),

- wbudowany mikrofon,

- wejście alarmowe,

- wyjście alarmowe (typu przekaźnik),

- slot na kartę microSD (do 256GB),

- cyfrową redukcję szumu 3D (DNR),

- szeroki zakres dynamiki (WDR),

- kompensację światła tylnego (BLC),

- redukcję oślepienia kamery (HLC),

- możliwość wyświetlania 20kl/s na przynajmniej trzech strumieniach,

- możliwość wymuszenia synchronizacji z serwerem czasu,

- urządzenie powinno posiadać możliwość ustawienia 4 stref prywatności typu kolor w celu zasłonięcia odpowiednich elementów obserwowanej sceny oraz funkcję detekcji ruchu.

- Pozostałe istotne parametry jakie powinny spełniać instalowane kamery przedstawiono w Tabeli 6.

Tabela 6 – istotne parametry kamery.

| Tryb wielostrumieniowy | Min. 2 strumienie |
| --- | --- |
| Kompresja wideo/audio | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711 |
| Liczba jednoczesnych połączeń | Min. 6 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, P2P, HTML5, RTMP |
| Wsparcie protokołu ONVIF | Profile G/S/T |
| Kompatybilne oprogramowanie | NMS, NVR-6000 Viewer, SuperLive Plus (iPhone, Android) |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego |
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Klasa szczelności | IP 67 |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
| Spełnia Dyrektywy | EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, WEEE (2012/19/UE), RoHS 2011/65/UE |

  - Zasilanie gwarantowane kamer oraz rejestratorów.

Na wszystkich węzłach objętych niniejszym postępowaniem zasilanie kamer należy zrealizować  poprzez dostawę i instalację przełączników z portami PoE+ do których zostaną podłączone instalowane kamery, wydajność portów przełączników powinna być zgodna z protokołami 802.3at/af.

Ponieważ na węzłach ŁSRT odbiory AC nie są podłączone do zasilania gwarantowanego przełączniki instalowane w ramach niniejszego postepowania  należy zasilić z siłowni telekomunikacyjnych – 48V.

Z siłowni telekomunikacyjnych należ również zasilić rejestratory.

Minimalne wymagania jakie powinny spełniać instalowane przełączniki przedstawia Tabela 4.

Tabela 4 – minimalna specyfikacja przełącznika.

| Porty zewnętrzne | Porty PoE+: 4 x 10Mb/s / 100Mb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza), Porty UPLINK: 2 x 10Mb/s / 100Mb/s |
| --- | --- |
| Standardy PoE | IEEE802.3 af, IEEE802.3 at |
| Tryb zasilania PoE | Endspan (1,2+ / 3,6-) |
| Łączna przepustowość | 1.2 Gb/s |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Lista adresów MAC | 1K |
| CCTV | Przełącznik trybu extended, zwiększający zasięg transmisji i zasilania PoE od 150 do 250m (Przy transmisji pasmem 10 Mb/s) |
| Dodatkowe tryby pracy | Extended |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | tak |
| Obudowa | Metal |
| Zasilanie | 53 VDC |
| Pobór mocy | 60 W |
| Wydajność portów | 55 W dla portów 1 do 4, nie więcej niż 30 W dla jednego portu |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
| Wilgotność względna otoczenia podczas pracy | 0÷85% (bez kondensacji) |

- Dostawa urządzeń

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji oraz konfiguracji niezbędnej do wykonania Zamówienia infrastruktury. Minimalne wymagania dotyczące dostawy infrastruktury aktywnej przedstawione zostały poniżej.

  - Całość dostarczanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego europejskiego kanału sprzedaży.

  - Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt i urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), wraz ze sprzętem i urządzeniami dostarczyć należy oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające datę ich produkcji.

  - Wraz z dostarczonymi urządzeniami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP potwierdzające fakt, iż dostarczane produkty spełniają wymagania przewidziane przez właściwe przepisy prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i użytkowania na terenie Polski.

  - Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej tzn. ostatniej wersji opublikowanej przez producenta lub w wersji opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia poprzedzającego dzień składania ofert.

  - Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia, dokument potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usługi serwisowej z producentem sprzętu lub jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce. Powyższe umowy muszą być zawarte na okres świadczenia usługi gwarancji i serwisu.

  - Zamawiający wymaga by wykonanie zamówienia nie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw producenta, oraz nie zachodziły jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, w szczególności z tytułu praw autorskich i praw z patentów. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie odszkodowania należne osobom trzecim z tego tytułu.

  - W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w SOPZ, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania lub parametrów technicznych, Zamawiający jest uprawniony do:

    - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z SOPZ (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację);

    - zlecenia producentowi oferowanych produktów lub wskazanemu przez producenta podmiotowi lub innemu podmiotowi, inspekcji produktów lub przeprowadzenia testów funkcjonalnych pod kątem ich zgodności z SOPZ oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z SOPZ lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów zgodnych z SOPZ oraz pokrycia kosztu inspekcji, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 5% wartości umowy (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania lub nowych urządzeń). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania roszczeń odszkodowawczych.

  - Dla każdego z dostarczonego sprzętu lub urządzenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

    - odpowiednią dla danego urządzenia dokumentację techniczną lub paszport techniczny;

    - instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski wraz z oryginalną wersją językową (także w PDF);

    - dokument określający liczbę i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są zalecane prze producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi;

    - dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia.

  - Przedmiot zamówienia musi być legalny, fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie używany, pochodzący z legalnego kanału dystrybucyjnego, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE.

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane urządzenia i pakiety oprogramowania były sprawdzone w praktyce rynkowej. Oznacza to, iż oprogramowanie systemowe (firmware urządzeń) realizujące wszystkie wymagane funkcje jak też samo urządzenie musiało być dostępne na rynku co najmniej 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Urządzenie i powiązane z nim oprogramowanie systemowe musi być objęte pełnym serwisem producenta (niedopuszczalne jest proponowanie oprogramowanie np. w wersji Beta) w chwili, i co najmniej w okresie 6 miesięcy przed złożeniem ofert. Za datę jego dostępności Zamawiający przyjmuje publikację konkretnej oferowanej wersji oprogramowania (wersji z pełnym wsparciem) na stronie Producenta rozwiązania. Oferent może zaoferować tylko oprogramowanie w wersji najnowszej lub w wersji „rekomendowanej przez producenta”.

  - Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były dostępne i serwisowane przez Producenta oraz nie będą przez niego przewidziane do wycofania ze sprzedaży i wsparcia (ogłoszone tzw. dokumenty End-of-Sale lub End-of-Life lub równoważne) – na dzień składania oferty.

- Instalacja i wdrożenie

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia:

  - Dostarczy wszystkie urządzenia i oprogramowanie niezbędne do wykonania Zamówienia.

  - Zainstaluje, uruchomi oraz skonfiguruje system i zintegruje go z systemem działającym na ŁRST 1.

  - Przeprowadzi testy konfiguracji urządzeń i systemu.

  - Ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielom obiektów, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

  - Odpowiada materialnie za zgromadzone na terenie węzłów materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i ewentualne zaniedbania na tym terenie.

  - Wykonawca ponosi pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty albo uszkodzenia przedmiotu umowy do chwili dokonania jego odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Gwarancja / Usługi utrzymania i wsparcia

  - Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot Zamówienia 24 miesięcznej gwarancji producenckiej liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Zamówienia na wszystkie komponenty zaproponowane w ofercie (materiały, urządzenia, oprogramowanie i usługi) oraz 24 miesięcznego utrzymania - gwarancji Wykonawcy liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru Zamówienia na całe dostarczone rozwiązanie jako całość.

  - Przez usługę utrzymania (gwarancyjną) rozumie się wszelkie działania, w tym także działania zdalne, niezbędne do usunięcia wady lub awarii sprzętu, sieci CCTV i oprogramowania oraz przywrócenia do sprawności technicznej zgodnej z parametrami gwarantowanymi przez ich producenta z uwzględnieniem ich normalnego zużycia.

  - Przez sprzęt rozumie się urządzenie dostarczone w ramach umowy wraz z podzespołami i osprzętem.

  - Przez sprzęt równoważny (zastępczy) rozumie się sprzęt posiadający takie same lub lepsze parametry niż sprzęt, który uległ awarii lub usterce.

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zapewnia świadczenie usługi utrzymania i wsparcia. Powyższe usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy liczony od dnia odbioru Zamówienia.

  - W ramach usług utrzymania serwisowanie urzadzeń musi być dokonywane przez autoryzwany serwis lub serwisy producentów urządzeń oraz oprogramowania, to jest zapewniona być musi naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

  - Usługa utrzymania (gwarancyjna) będzie obejmowała w szczególności:

- usługę „service desk”, w ramach której Wykonawca zapewni całodobową możliwość zgłaszania błędów i usterek za pomocą dedykowanego nr. telefonu i skrzynki e-mail;

- usunięcie jakichkolwiek awarii lub usterek w sprzęcie;

- usunięcie jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu;

- odtworzenie, po usunięciu usterki lub awarii, konfiguracji sprzętu na taką jak była przed usterką lub awarią (dane o stanie i konfiguracji sieci sprzed usterki lub awarii dostarczy Zamawiający lub upoważniony przez niego podmiot np. OI).

  - W przypadku wystąpienia 3 awarii/usterek w stosunku do danego sprzętu/podzespołu/oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy.

  - Usługa wsparcia będzie obejmowała w szczególności:

- usługę „service desk”, w ramach której Wykonawca zapewni całodobową możliwość zgłaszania problemów za pomocą dedykowanego nr. telefonu i skrzynki e-mail;

- świadczenie usług konsultacyjnych (np. pomoc przy konfiguracji, rozbudowie); usługi konsultacyjne mogą być prowadzone zdalnie w dni robocze (PN-PT) w godz. 8:30 -17:00;

- dostęp do pełnej dokumentacji producenta sprzętu dotyczącej oferowanych urządzeń (broszury, opisy produktów, podręczniki konfiguracyjne);

- dostęp do narzędzi konfiguracyjnych;

- dokonywania przeglądów gwarancyjnych oprogramowania i sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta.

  - W przypadku braku możliwości naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia równoważnych urządzeń instalowanych w miejsce uszkodzonych, w terminie tożsamym z czasem usunięcia usterki lub awarii.

  - Usterki powinny być usuwane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zmienić priorytet usterki/awarii. Zgłaszając usterkę/awarię Zamawiający podaje jej rodzaj.

  - Każda Usługa serwisowa lub każda usługa gwarancyjna wykonywana w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania będzie zakończona podpisaniem protokołu wykonania usługi serwisowej lub protokołu wykonania usługi gwarancyjnej.

  - Po usunięciu każdej usterki Wykonawca, w obecności Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej, przeprowadzi testy, w celu potwierdzenia prawidłowej pracy urządzeń i przywrócenia pełnej funkcjonalności przedmiotu Zamówienia.

  - Serwis jest świadczony 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (nie dotyczy świadczenia usług konsultacyjnych).

  - Dopuszcza się zmiany konfiguracji przedmiotu Zamówienia, w tym lokalizacji poszczególnych urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania. Tak zmieniona sieć podlega gwarancji i serwisowi (zmiany konfiguracji sieci będą realizowane przez certyfikowany personel techniczny, a Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zamiarze ewentualnych relokacji urządzeń i o fakcie ich dokonania).

  - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania poprawnego działania przedmiotu Zamówienia na poziomie dostępności 99,59 % w skali roku, co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich usterek lub awarii krytycznych (liczony do momentu przywrócenia funkcjonalności przedmiotu Zamówienia) w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 36 godzin. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że maksymalny łączny czas wszystkich pozostałych usterek lub awarii (liczony do momentu przywrócenia funkcjonalności sieci szkieletowej) w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 15 dni.

  - Jako początek czasu trwania usterki lub awarii uznaje się moment zgłoszenia jej pod określony dla usługi „service desk” nr telefoniczny lub e-mail.

  - O usunięciu usterki lub awarii Wykonawca niezwłocznie informuje osobę uprawnioną, która dokonała zgłoszenia.

  - Tabela maksymalnych czasów usunięcia usterek lub wad wraz z odtworzeniem konfiguracji.

| Rodzaj usterki lub awarii | Krytyczne | Pozostałe |
| --- | --- | --- |
| Czas przywrócenia funkcjonalności sieci | 12 h | 5 dni |
| Czas całkowitego rozwiązania i usunięcia usterki lub awarii | 10 dni | 90 dni |

  - Za awarie krytyczne uznaje się takie, które poważnie wpływają na działanie przedmiotu Zamówienia. Poniżej podano przykładowy katalog okoliczności, które powodują, iż awaria ma charakter krytyczny:

- całkowity brak możliwości działania któregoś z elementów przedmiotu Zamówienia, funkcje zostają całkowicie utracone;

- utrata zdolności komunikacji, przetwarzania, np. z powodów niezależnych od Zamawiającego utracono możliwość połączenia się z urządzeniami;

- utrata możliwości zarządzania którymś z elementów przedmiotu Zamówienia.

  - Jeśli używane jest słowo dzień to należy rozumieć to jako dzień kalendarzowy.

  - Czas przywrócenia funkcjonalności przedmiotu Zamówienia  to czas liczony od zgłoszenia usterki lub awarii, do momentu dostarczenia tymczasowego rozwiązania, które pozwala na uruchomienie usług.

  - Czas całkowitego rozwiązania i usunięcia usterki lub awarii to czas liczony od zgłoszenia usterki lub awarii do momentu, w którym usterka lub awaria przedmiotu Zamówienia zostanie ostatecznie usunięta.

  - Jeżeli z jakichś powodów Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminów wskazanych w pkt. 5.19. to w ramach gwarancji zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach zapewniający wymaganą funkcjonalność w następnym dniu roboczym od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia.

- Odbiór Końcowy

Po zadeklarowaniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Zamówienia zostaną przeprowadzone następujące czynności odbiorowe w obecności Wykonawcy:

  - Weryfikacja na obiektach Zamawiającego dostarczonych urządzeń w tym zgodności informacji podanych w dokumentacji powykonawczej.

  - Testy prawidłowego działania dostarczonych systemów.

  - Przekazanie wszystkich loginów, haseł oraz dostępów, w tym również dostępów administracyjnych do przedmiotowego systemu.

  - W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem określonym w SOPZ Wykonawca w terminie 3 dni usunie przedmiotowe rozbieżności.

  - W przypadku braku uwag co do przedmiotu Zamówienia, Zamawiający i Wykonawca podpiszą końcowy protokół odbioru Zamówienia. Z dniem obustronnego podpisania końcowego protokołu odbioru Zamówienia rozpoczyna się okres gwarancji na dostarczone systemy.

- Wykaz wymagań formalnych jakie powinien spełniać wykonawca.

  - Aktualna koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług i ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

  - Aktualne świadectwa kwalifikacyjne „D” GR1, do 1KV.

  - Aktualne świadectwa kwalifikacyjne „E” GR1, do 1KV.

  - Aktualne świadectwa kwalifikacyjne „E” GR1, do 1KV  w zakresie kontrolno-pomiarowym.

  - Licencja P.Z.T. II° - min 2 os. oddelegowanych do realizacji zadania.

  - Certyfikat PISA , bądź TECHOM w zakresie instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów

alarmowych do stopnia zabezpieczenia klasy 4.